RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

Dimensionamento Geometrico degli Elevoni e del Centinaggio Alare

UAV ad ala volante — configurazione derivata Skywalker X8

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Documento n° | STR-ELV-01 |
| Revisione | 09 |
| Data | 09/09/2026 |
| Redatto da | Ufficio tecnico di progetto |
| Stato | In verifica — massa volumica del compensato aeronautico corretta e verificata nel modello CAD (620 kg/m³). La verifica strutturale a flessione e torsione dei longheroni non rientra nel perimetro della presente revisione e sarà oggetto di documento dedicato. La lettura geometrica delle centine C3, C5 e C6 dai file DXF resta una ricostruzione coerente con più riscontri indipendenti, ma da confermare con l'assieme CAD 3D completo. I dati di cerniere e smussi (par. 3.5) restano da validare sul disegno costruttivo definitivo. La validazione aerodinamica definitiva del baricentro resta subordinata alla determinazione del Neutral Point. |

# 1. Oggetto e scopo del documento

La presente relazione definisce il dimensionamento geometrico e strutturale degli elevoni e del centinaggio di semiala per un velivolo ad ala volante di configurazione derivata dallo Skywalker X8. Il documento raccoglie e consolida i parametri necessari alla modellazione CAD della semiala, alla disposizione delle centine strutturali, al posizionamento dei longheroni principale e secondario e alla definizione delle tolleranze di lavorazione delle superfici mobili (elevone interno di beccheggio ed elevone esterno di rollio).

Le quote sono espresse in millimetri, salvo diversa indicazione, e sono riferite al sistema di coordinate definito al paragrafo 2. A partire dalla presente revisione, il documento incorpora inoltre una verifica incrociata delle quote dichiarate con la geometria reale delle otto tavole DXF di riferimento.

# 2. Sistema di riferimento adottato

Il modello è orientato secondo un sistema di riferimento cartesiano destrorso, solidale alla semiala ("body frame"). In pianta, con il velivolo osservato dall'alto e il muso rivolto verso il basso della vista, l'asse longitudinale si sviluppa dal muso verso la coda e l'asse trasversale dalla mezzeria verso l'estremità alare destra.

| Asse | Direzione / origine | Verso positivo |
| --- | --- | --- |
| Origine (0,0,0) | Vertice anteriore estremo del velivolo (muso) | — |
| X — trasversale | Ortogonale a Y, sul piano orizzontale; rappresenta la semi-apertura alare, con origine sulla mezzeria | Verso destra, in direzione dell'estremità alare (winglet) |
| Y — longitudinale | Allineato con la corda di radice / linea di mezzeria della fusoliera | All'indietro, dal muso (quota 0) verso la coda |
| Z — verticale | Ortogonale al piano X-Y | Verso l'alto, uscente dall'estradosso |

L'asse X individua la stazione di apertura alare (posizione spanwise delle centine); l'asse Y individua la posizione in corda (stazione chordwise), impiegata ad esempio per l'arretramento dei longheroni rispetto al bordo d'attacco locale. Si precisa che i file DXF delle singole centine (c1.dxf ÷ c7.dxf, winglet.dxf) sono disegni piani di sezione, riferiti a un sistema di coordinate locale proprio di ciascuna tavola (asse orizzontale = corda locale, asse verticale = spessore locale) e non riportano quindi, in sé, l'informazione di posizionamento spanwise (X) né gli angoli di freccia, diedro o svergolamento: tali grandezze, trattate ai paragrafi 5.3–5.5, restano di competenza del solo assieme CAD tridimensionale e non sono state oggetto di verifica diretta nella presente revisione.

# 3. Geometria delle superfici mobili

## 3.1 Profondità di cerniera

La profondità di cerniera è fissata al 25% della corda locale, misurata a partire dal bordo di uscita; il restante 75% costituisce la distanza fra la linea di cerniera e il bordo d'attacco. In corrispondenza della linea di cerniera è previsto un offset di lavorazione di 1 mm sopra e 1 mm sotto la superficie di riferimento.

| Centina | Corda locale (mm) | Profondità cerniera 25% (mm) | Distanza da BA 75% (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 437,51 | 109,4 | 328,1 |
| C2 | 410,03 | 102,5 | 307,5 |
| C3 | 326,46 | 81,6 | 244,8 |
| C4 | 263,14 | 65,8 | 197,4 |
| C5 | 220,04 | 55,0 | 165,0 |
| C6 | 197,05 | 49,3 | 147,8 |
| C7 | 192,96 | 48,2 | 144,7 |
| winglet | 186,36 | - | - |

## 3.2 Elevone interno (beccheggio)

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Apertura (span) | 346,5 mm (da X ≈ 252,5 a X ≈ 599,0) |
| Corda alla radice | 104,19 mm |
| Corda alla punta | 76,89 mm |
| Rastremazione (λ) | 0,738 |
| Superficie (trapezio) | ≈ 313,7 cm² |

## 3.3 Elevone esterno (rollio)

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Apertura (span) | 349,5 mm (da X ≈ 604,0 a X ≈ 953,5) |
| Corda alla radice | 76,44 mm |
| Corda alla punta | 49,33 mm |
| Rastremazione (λ) | 0,645 |
| Superficie (trapezio) | ≈ 219,8 cm² |

## 3.4 Tolleranze di gioco e ruolo della centina C4

È previsto un gioco laterale (luce) di 1 mm su entrambi i lati di ciascun elevone, ottenuto accorciando la superficie mobile rispetto alla larghezza teorica, allo scopo di evitare attriti o interferenze durante l'escursione.

La centina C4, posta esattamente fra l'elevone interno e quello esterno, viene mantenuta integra e solidale alla struttura fissa dell'ala, con funzione di paratia strutturale di rinforzo. Di conseguenza l'elevone interno termina 1 mm prima della faccia sinistra di C4, mentre l'elevone esterno inizia 1 mm dopo la faccia destra di C4. Lo stesso criterio di isolamento, con tolleranza di 1 mm, è applicato alle estremità in corrispondenza delle centine C2 e C6.

| Centina | Corda porzione fissa (mm) | Corda piena (mm) | Rapporto | Spessore bordo (% corda propria) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | 243,78 | 326,46 | 74,7% | 3,49% |
| C5 | 164,32 | 220,04 | 74,7% | 3,66% |
| C6 | 145,57 | 197,05 | 73,9% | 3,70% |

| Centina | Stato reale |
| --- | --- |
| C1, C7 | Intere, non toccate |
| C2, C6 | Tagliate chordwise (parte fissa + elevone), con incavo laterale sulla metà fissa dovuto all'offset di 1 mm della metà elevone |
| C4 | Intera, non tagliata, priva di incavo — unica vera paratia piena fra i due elevoni |
| C3, C5 | Tagliate chordwise, mezzeria piena dell'elevone (nessun incavo laterale in quanto interne alla campata) |

## 3.5 Cerniere e smussi di raccordo

Ai fini della corretta escursione angolare degli elevoni, la linea di cerniera è raccordata con uno smusso differenziato sui due lati della superficie mobile: 1 mm sul lato interno (intradosso/lato cerniera) e 1,5 mm sul lato esterno, dimensionati in modo da produrre un angolo di apertura utile pari a circa 30° sul lato interno e circa 40° sul lato esterno. La cerniera adottata è di tipo a nastro segmentato, in ragione di 3 elementi per lato (per ciascuna delle due superfici mobili), ciascuno di dimensioni 32 × 16 mm (lunghezza × larghezza), con spessore di 1 mm, e posizionati a metà dello spessore locale della superficie mobile. Ogni elemento di cerniera è composto, in lunghezza, da un primo tratto di 15 mm privo di cerniera, da un segmento di cerniera vero e proprio di 1,86 mm con perno M1, e da un secondo tratto di 15 mm anch'esso privo di cerniera; la somma dei tre tratti (15 + 1,86 + 15 ≈ 31,9 mm) è coerente con la lunghezza complessiva di 32 mm sopra indicata.

Il posizionamento lungo l'apertura dei tre elementi di cerniera differisce fra le due superfici mobili:

- elevone interno (beccheggio): un elemento centrato a metà apertura e i due elementi restanti a 30 mm dalle estremità laterali;

- elevone esterno (rollio): un elemento centrato a metà apertura e i due elementi restanti a 28 mm dalle estremità laterali.

# 4. Struttura interna: centinaggio

## 4.1 Razionalizzazione delle centine

La configurazione strutturale è stata razionalizzata da 8 a 7 centine, eliminando una centina ritenuta non necessaria alla luce della disposizione dei longheroni e delle zone di comando, con conseguente beneficio in termini di peso strutturale.

## 4.2 Quote di riferimento per il tracciamento CAD

Ai fini del tracciamento sul software CAD si assume come riferimento dimensionale lo spessore fisico di ciascuna centina, espresso come intervallo lungo l'asse X. La griglia così definita costituisce il riferimento geometrico fisso per il posizionamento dei piani di sezione.

| Centina | Materiale | Intervallo X (cm) | Spessore |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Compensato 4 mm | 20,0 – 20,4 | 4 mm |
| C2 | Balsa 3 mm | 25,0 – 25,3 | 3 mm |
| C3 | Compensato 4 mm | 42,5 – 42,9 | 4 mm |
| C4 | Balsa 3 mm | 60,0 – 60,3 | 3 mm |
| C5 | Compensato 4 mm | 78,0 – 78,4 | 4 mm |
| C6 | Balsa 3 mm | 95,3 – 95,6 | 3 mm |
| C7 | Balsa 3 mm | 98,0 – 98,3 | 3 mm |

# 5. Geometria alare

## 5.1 Profilo alare

Il confronto fra il profilo estratto dalla centina di radice (C1) e i profili low-Reynolds più diffusi nel volo a vela RC individua con buona confidenza il profilo SD7037.

| Parametro | C1 (radice, misurato) | SD7037 (dati pubblicati) |
| --- | --- | --- |
| Spessore massimo | 9,24% c | 9,2% c |
| Posizione spessore massimo | 26,1% c | 26,1% c |

La corrispondenza della centina C1 con il profilo SD7037 è molto buona per spessore massimo e posizione dello spessore massimo. Tuttavia, il controllo esteso alle altre sezioni evidenzia una variazione reale dello spessore relativo lungo l'apertura alare (circa 9,2%–11,1% della corda). Pertanto il profilo non deve essere considerato una semplice scalatura uniforme della sezione di radice: la geometria è più correttamente descritta come una famiglia di sezioni compatibili con l'SD7037, con leggere variazioni locali di spessore e camber lungo lo span. Il camber calcolato resta indicativo, poiché dipende dal metodo di ricostruzione della linea media.

| Stazione | Spessore max (% c) | Posizione (% c da BA) | Camber max (% c) | Posizione camber (% c da BA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 9,26 | 25,6 | 1,81 | 16,6 |
| C2 | 9,61 | 28,0 | 1,78 | 17,5 |
| C3 * | 10,52 | 26,3 | 2,06 | 28,7 |
| C4 | 11,13 | 23,8 | 1,92 | 16,4 |
| C5 * | 11,04 | 23,7 | 2,22 | 23,7 |
| C6 * | 9,78 | 28,6 | 2,01 | 20,2 |
| C7 | 9,57 | 25,8 | 1,80 | 19,9 |
| Winglet | 8,78 | 26,6 | 1,68 | 17,5 |

* Per C3, C5 e C6 il valore è calcolato sulla sola porzione fissa

## 5.2 Rastremazione

La corda locale segue un andamento monotono decrescente dalla radice (C1) alla penultima centina (C7):

| Centina | Corda (mm) | Spessore max (% c) |
| --- | --- | --- |
| C1 | 437,5 | 9,2% |
| C2 | 410,0 | 9,5% |
| C3 | 326,5 | 10,5% |
| C4 | 263,1 | 11,1% |
| C5 | 220,0 | 11,0% |
| C6 | 197,1 | 9,8% |
| C7 | 193,0 | 9,6% |

Il rapporto di rastremazione sul tratto misurato (C1→C7) risulta λ = 193,0 / 437,5 ≈ 0,44.

## 5.3 Freccia del bordo d'attacco

| Tratto | Δ apertura (mm) | Freccia bordo attacco | Freccia bordo uscita |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 → C2 | 49,5 | −27,62° | +1,90° |
| C2 → C3 | 175,5 | −27,31° | −2,15° |
| C3 → C4 | 174,5 | −27,44° | −8,92° |
| C4 → C5 | 180,5 | −27,32° | −15,49° |
| C5 → C6 | 172,5 | −27,46° | −21,14° |
| C6 → C7 | 27,0 | −27,39° | −20,51° |

La freccia del bordo d'attacco risulta praticamente costante, pari a circa 27,4° su tutti i tratti (regressione lineare complessiva: 27,39°, con R² = 1,0000). La freccia del bordo di uscita non è costante (varia fra +1,9° e −21,1°); l'andamento è atteso, poiché il bordo di uscita riflette sia un'eventuale freccia propria sia, soprattutto, la rastremazione della corda, e non rappresenta quindi un secondo valore di freccia indipendente.

Nel sistema di riferimento adottato, con asse Y positivo dal muso verso la coda, l'aumento della coordinata Y del bordo d'attacco all'aumentare della stazione X conferma una freccia all'indietro del bordo d'attacco. La sua costanza su tutti i tratti conferma che si tratta di una freccia reale di progetto e non di dispersione di tracciamento.

Il dato è confermato in modo indipendente applicando la relazione ΛLE = arctan(ΔY/ΔX) alle coordinate tridimensionali disponibili: il bordo d'attacco presenta una freccia media pari a circa 27,38° da C1 a C7. Il raccordo C7→attacco winglet mostra invece una freccia inferiore, pari a circa 21,9°, coerente con una variazione locale della geometria in prossimità dell'estremità alare. Il winglet presenta una freccia propria nettamente più marcata, coerente con derive e chiusure alari ad alta spazzatura.

## 5.4 Diedro

L'escursione sull'asse Z lungo l'ala principale (X = 200–1012 mm) restituisce un diedro di circa 0,09°, valore pienamente compatibile con le tolleranze di tracciamento CAD: l'ala principale può quindi considerarsi priva di diedro intenzionale. Il winglet risulta invece piegato verso l'esterno con un angolo di cant di circa 74,6° rispetto al piano orizzontale.

## 5.5 Svergolamento (washout)

Il controllo dell'angolo assoluto della corda di ciascuna centina rispetto all'orizzontale del disegno non evidenzia svergolamento voluto:

| Centina | Deviazione corda |
| --- | --- |
| C1 | −0,06° |
| C2 | −0,04° |
| C3 | +0,58° |
| C4 | +0,05° |
| C5 | +1,38° |
| C6 | +0,66° |
| C7 | −1,01° |

Le deviazioni, comprese fra −1,01° e +1,38°, non seguono un andamento monotono dalla radice all'estremità e risultano compatibili con la tolleranza di disegno e quotatura piuttosto che con uno svergolamento aerodinamico intenzionale. Il riscontro è confermato dall'angolo fra la retta congiungente i due fori dei longheroni e la corda locale di ciascuna centina, anch'esso privo di andamento progressivo (2,71° in C1, 2,81° in C2, 2,68° in C3, 3,93° in C4, 1,50° in C5).

## 5.6 Apertura alare e allungamento (Aspect Ratio)

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Apertura alare totale (b) | 2146 mm (≈ 2,146 m) |
| Apertura semiala strutturale | 812,0 mm (da innesto X = 200 mm a inizio winglet X = 1012 mm) |
| Apertura utile winglet | 57,8 mm (proiezione orizzontale) |
| Superficie planform totale (S) | 0,697771 m² (697.771 mm², da planform CAD) |
| Allungamento alare aggiornato (AR) | ≈ 6,60 |

L'apertura alare massima rilevata dal modello CAD aggiornato risulta pari a 2146 mm. La superficie planform totale, ricavata dalla sagoma chiusa proiettata sul piano X-Y, è pari a S = 0,697771 m² (697.771 mm²). Tale valore sostituisce la precedente stima ottenuta sommando la superficie delle semiali, dei winglet e della parte centrale della fusoliera.

L'allungamento alare aggiornato risulta pertanto:

AR = b² / S = (2,146 m)² / 0,697771 m² ≈ 6,60

Il valore resta coerente con configurazioni ad ala volante spazzata di questo tipo, ma sostituisce il precedente AR ≈ 7,0 ottenuto con una superficie planform sottostimata.

# 6. Longheroni e fori strutturali

## 6.1 Configurazione generale

La configurazione strutturale adottata, coerente con l'impostazione classica dello Skywalker X8, prevede due longheroni paralleli in fibra di carbonio intrecciata per ciascuna semiala.

## 6.2 Longherone principale (anteriore)

Diametro esterno 12 mm, diametro interno 10 mm, spessore di parete 1 mm. Assorbe la quota preponderante (oltre l'80%) dei carichi di flessione verticale generati durante le manovre di cabrata, ed attraversa la fusoliera collegando strutturalmente le due semiali.

## 6.3 Longherone secondario (posteriore)

Diametro esterno 6 mm, diametro interno 4 mm. Svolge funzione di vincolo anti-rotazione e anti-torsione, impedendo l'avvitamento dell'ala sotto l'azione dell'elevone esterno, la cui deflessione massima in comando di rollio raggiunge 35°. Il carico di flessione verticale è affidato quasi integralmente al longherone principale; il tubo secondario opera come elemento di irrigidimento torsionale.

## 6.4 Fori nelle centine: posizione e funzione

| Foro | Diametro | Posizione | Funzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Grande | Ø 12 mm | ≈ 25–30% corda (stabile su tutte le centine) | Longherone principale — sopporta il momento flettente |
| Piccolo | Ø 6 mm (C1–C4) | ≈ 60–66% c, in arretramento verso C5, assente su C5/C6/C7/winglet | Anti-rotazione: tondino secondario che, con il longherone principale, blocca la rotazione della centina durante l'incollaggio |

Di seguito posizione longheroni in tutte le centine:

| Centina | Ø 12 mm — % c da BA | Ø 6 mm — % c da BA |
| --- | --- | --- |
| C1 | 25,00 | 60,02 |
| C2 | 25,72 | 61,32 |
| C3 | 28,10 | 65,11 |
| C4 | 29,63 | 65,98 |
| C5 | 28,98 | assente |
| C6 | 25,43 | assente |
| C7 | 24,86 | assente |

Il foro Ø12 risulta compreso fra il 24,86% e il 29,63% della corda su tutte le sette centine (media ≈ 26,8%), pienamente in linea con l'intervallo dichiarato del 25–30%. Il foro Ø6, presente solo da C1 a C4, mostra un arretramento monotono e regolare dal 60,02% al 65,98% della corda.

Il longherone secondario si ferma alla centina C4 in quanto successivamente non si dispone dello spessore minimo per alloggiare in sicurezza il longherone.

# 7. Materiali e densità di riferimento

| Materiale | Densità | Impiego |
| --- | --- | --- |
| Balsa | 160 kg/m³ | Centine C2, C4, C6, C7 |
| Compensato aeronautico | 620 kg/m³ | Centine C1, C3, C5 |
| Fibra di carbonio | 1600 kg/m³ | Longheroni principale e secondario |
| PLA | 1250 kg/m³ | Sezioni/guscio stampati in 3D |

# 8. Analisi del baricentro e stabilità longitudinale

## 8.1 Parametri geometrici di riferimento

I dati geometrici utilizzati per il calcolo del baricentro e della stabilità longitudinale sono estratti dalle quote consolidate relative al centinaggio e alla geometria alare della semiala, già introdotte ai paragrafi precedenti.

| Parametro | Simbolo | Valore | Riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Corda di radice (Centina C1) | Croot | 437,51 mm | Par. 3.1 |
| Corda di estremità (Centina C7) | Ctip | 192,96 mm | Par. 3.1 |
| Rapporto di rastremazione | λ | 0,44 | Par. 5.2 |
| Semi-apertura alare (tratto strutturale) | bs | 812,0 mm | Par. 5.6 |
| Freccia del bordo d'attacco | ΛLE | 27,39° | Par. 5.3 |
| Coordinata Y bordo d'attacco (Centina C1) | YLE,C1 | 185,03 mm | Modello CAD |
| Apertura alare CAD aggiornata | b | 2146 mm | Modello CAD |
| Superficie planform totale | S | 0,697771 m² | Planform CAD |
| Bordo d'attacco MAC | YLE,MAC | ≈ 362,7 mm | Integrazione numerica |
| Quarto di corda MAC | Y1/4MAC | ≈ 437,6 mm | Integrazione numerica |

## 8.2 Calcolo della Corda Aerodinamica Media (MAC)

La Corda Aerodinamica Media (MAC) è stata determinata mediante integrazione numerica della planform reale ottenuta dal modello CAD, utilizzando le effettive corde locali e le posizioni spanwise delle centine. Tale procedura è più accurata della relazione classica per ala trapezoidale, poiché la planform del velivolo non è assimilabile a un trapezio lineare semplice.

Dati utilizzati: C1 = 437,51 mm, C2 = 410,03 mm, C3 = 326,46 mm, C4 = 263,14 mm, C5 = 220,04 mm, C6 = 197,05 mm, C7 = 192,96 mm; stazioni spanwise X = 200, 250, 425, 600, 780, 953, 980 mm; attacco winglet X ≈ 1012 mm.

Le coordinate del bordo d'attacco misurate dal modello CAD risultano: C1 = 182,961 mm, C2 = 208,858 mm, C3 = 299,499 mm, C4 = 390,140 mm, C5 = 483,370 mm, C6 = 572,975 mm, C7 = 586,960 mm, attacco winglet = 599,804 mm.

Il risultato dell'integrazione numerica fornisce una MAC pari a circa 299,5 mm.

La posizione longitudinale del bordo d'attacco della MAC nel sistema globale risulta YLE,MAC ≈ 362,7 mm dal muso.

Il quarto di corda della MAC risulta quindi Y1/4MAC ≈ 437,6 mm.

Il valore precedente MAC ≈ 330,4 mm, ottenuto con la formula del trapezio lineare, viene quindi sostituito dal valore numerico aggiornato.

## 8.3 Posizionamento del baricentro e margine statico

Per una configurazione tutt'ala, la stabilità longitudinale non può essere validata imponendo direttamente un CG al 15%–20% della MAC. Il margine statico deve essere calcolato rispetto al Neutral Point della configurazione completa.

Il margine statico è definito come SM = (xNP − xCG) / MAC. Di conseguenza, la posizione definitiva del baricentro dovrà essere verificata mediante determinazione del Neutral Point con analisi aerodinamica dedicata (XFLR5, AVL o CFD).

- Il presente documento riporta quindi il baricentro CAD misurato e la posizione della MAC reale, ma non dichiara ancora validato il margine statico.

## 8.4 Coordinate globali e verifica di progetto

Nel sistema di riferimento globale (Body Frame), con origine sul vertice anteriore del muso e asse Y positivo verso la coda, la posizione aggiornata della MAC è: YLE,MAC ≈ 362,7 mm e Y1/4MAC ≈ 437,6 mm.

Il centro di massa CAD aggiornato risulta invece YCG = 409,027 mm. Il CG si trova quindi circa 28,6 mm davanti al quarto di corda della MAC, pari a circa 9,5% della MAC.

- Questo dato è una verifica geometrica utile, ma non equivale ancora al margine statico del velivolo, che resta subordinato alla determinazione del Neutral Point.

# 9. Verifica del baricentro reale da modello CAD aggiornato

## 9.1 Coordinate globali aggiornate con peso

A seguito della correzione della densità del compensato aeronautico nel modello CAD (620 kg/m³) e della riallocazione dei componenti interni, la posizione del Centro di Massa (CM) globale del velivolo è stata ricalcolata. Le nuove coordinate, riferite all'origine assoluta (0,0,0) posta sul vertice anteriore del muso del velivolo, risultano:

- Asse X (trasversale): -0,209 mm

- Asse Y (longitudinale): 409,027 mm

- Asse Z (verticale): -1,613 mm

La massa totale aggiornata del drone risulta pari a 3928 g. La massa della sola struttura, priva di elettronica, servi e parti elettriche, risulta pari a 2704,553 g. I momenti d'inerzia al centro di massa sono: Ixx = 147.000.000 g·mm² (0,1470 kg·m²), Iyy = 599.800.000 g·mm² (0,5998 kg·m²), Izz = 742.400.000 g·mm² (0,7424 kg·m²).

## 9.2 Analisi asse longitudinale (Y) — stabilità statica

La quota longitudinale del baricentro misurata nel modello CAD aggiornato è YCG = 409,027 mm. Rispetto alla MAC numerica aggiornata, il CG risulta circa 28,6 mm davanti al quarto di corda equivalente. La validazione definitiva della stabilità statica longitudinale non viene tuttavia dichiarata in questa revisione, poiché richiede la determinazione del Neutral Point della configurazione tutt'ala tramite analisi aerodinamica dedicata.

## 9.3 Analisi asse verticale (Z) — interazione propulsiva

La quota verticale del baricentro risulta ZCG = -1,613 mm. L'asse geometrico di spinta del motopropulsore T-Motor AT3520 è stato confermato a ZT = -3,271 mm. Il disassamento verticale fra linea di spinta e centro di massa è pertanto pari a circa 1,66 mm. Il momento di beccheggio generato dalla propulsione risulta quindi molto contenuto; con una spinta indicativa di 30 N esso vale circa 0,05 N·m. Si elimina pertanto il precedente riferimento a un effetto pendolo stabilizzante, non rappresentativo della fisica longitudinale del velivolo.

## 9.4 Analisi asse trasversale (X) — bilanciamento al rollio

Il disassamento laterale rilevato è pari a XCG = -0,209 mm. Considerata l'apertura alare complessiva del velivolo, tale valore è praticamente nullo e indica una distribuzione delle masse molto simmetrica rispetto al piano di mezzeria. I prodotti d'inerzia risultano inoltre piccoli rispetto ai momenti principali, confermando l'assenza di accoppiamenti inerziali significativi.

## 9.5 Verdetto di validazione

La distribuzione delle masse aggiornata risulta coerente con il progetto CAD: massa totale 3928 g, baricentro laterale praticamente centrato e linea di spinta quasi allineata verticalmente al centro di massa. La configurazione non viene tuttavia dichiarata definitivamente validata per il primo volo in questa revisione: la validazione della stabilità longitudinale resta subordinata alla determinazione del Neutral Point e del margine statico reale. La verifica strutturale a flessione e torsione dei longheroni resta inoltre demandata a documento dedicato.

# 10. Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e Prescrizioni di Cablaggio Hardware

L'integrazione di sistemi di propulsione ad alta corrente (fino a 80 A) e moduli di telemetria ad alta potenza RF (1 W) all'interno del medesimo vano avionico richiede l'adozione di rigorose strategie di mitigazione delle interferenze elettromagnetiche (EMI). Di seguito si definiscono le direttive vincolanti per il cablaggio fisico del velivolo.

## 10.1 Mitigazione magnetica della dorsale di potenza (twisted pair)

Il collegamento tra l'accumulatore primario (LiPo 4S) e l'Electronic Speed Controller (Hobbywing 80A) si sviluppa longitudinalmente per circa 40 cm. A causa degli elevati picchi di assorbimento del propulsore, tale tratta genera un campo magnetico a bassa frequenza estremamente intenso, in grado di invalidare le letture del magnetometro integrato nell'IMU (Adafruit BNO055) e indurre rumore sui vicini bus I2C (sensori INA219). Per mitigare tale criticità si prescrive la twistatura stretta (intreccio elicoidale) dei cavi di potenza AWG positivo (rosso) e negativo (nero): l'accoppiamento in twisted pair assicura che i flussi di corrente, scorrendo in direzioni opposte a distanza infinitesima, generino campi magnetici che si elidono reciprocamente.

- Divieto di impiego di metalli: è vietato l'utilizzo di nastro di alluminio o altre guaine metalliche per avvolgere i cavi di potenza. Tali materiali sono inefficaci contro i campi magnetici a bassa frequenza e introducono un rischio di cortocircuito. Il serraggio della treccia deve essere realizzato unicamente con materiali dielettrici (tubi termorestringenti o fascette in nylon); la dorsale di potenza deve inoltre essere instradata aderente al fondo della fusoliera e traslata lateralmente, massimizzando la distanza dall'asse centrale dell'avionica.

## 10.2 Schermatura RF (scudo di Faraday) del modulo di telemetria

Il modulo LoRa (EBYTE E32-900T30D) emette segnali a radiofrequenza ad alta energia (fino a 30 dBm). Per prevenire interferenze radiative sui pin del microcontrollore Teensy 4.1 e sulle linee I2C dei sensori di corrente, si prescrive l'applicazione di una lamina conduttiva (nastro adesivo in alluminio o rame), da posizionare esclusivamente sulla faccia inferiore (intradosso) del supporto stampato in 3D su cui alloggia il modulo EBYTE.

- Vincolo di messa a terra (GND): affinché la lamina metallica funzioni correttamente come gabbia di Faraday — respingendo le onde radio dirette verso il basso — e non si comporti come un'antenna parassita, il nastro di alluminio deve essere collegato elettricamente al potenziale di riferimento assoluto (GND) del sistema, saldando un cavo di terra che connetta lo strato di alluminio a uno dei pin GND del microcontrollore Teensy 4.1.

3. Ripartizione delle Masse per Sottosistema

3.1. Rete di Potenza Primaria (Trazione)

Questa sezione gestisce i picchi di corrente per la propulsione.

- Specifica tecnica assunta: Conduttore multifilo in silicone 12 AWG (densità lineare stimata: ~33 g/m).

- Dati di routing:

  - Batteria 4S → ESC 80A: 388 mm (2 poli) → Totale con coefficiente: 0.93 m

  - ESC 80A → Motore AT3520: 97 mm (3 poli) → Totale con coefficiente: 0.35 m

- Massa parziale calcolata: 1.28 m × 33 g/m = 42.2 g

3.2. Rete di Attuazione e Potenza Secondaria

Fasci cavi che distribuiscono l'alimentazione dalla batteria secondaria e i segnali di controllo alle ali.

- Specifica tecnica assunta: Conduttore standard 22 AWG (densità lineare stimata: ~4.5 g/m).

- Dati di routing:

  - Nodo Centrale → Servi Esterni (x2): 848 mm (3 poli) → Totale con coefficiente: 6.10 m

  - Nodo Centrale → Servi Interni (x2): 487 mm (3 poli) → Totale con coefficiente: 3.50 m

  - Batteria Secondaria → Relè: ~100 mm (2 poli) → Totale con coefficiente: 0.24 m

- Massa parziale calcolata: 9.84 m × 4.5 g/m = 44.3 g

3.3. Rete di Segnale e Telemetria

Cablaggio dati a bassa corrente per la sensoristica di bordo.

- Specifica tecnica assunta: Conduttore per segnali 28 AWG (densità lineare stimata: ~1.5 g/m).

- Dati di routing:

  - Bus I2C (INA219, IMU, Baro): Infrastruttura locale stimata in 1.50 m (4 poli) → Totale con coefficiente: 7.20 m

  - Linee UART (GPS, TF-Luna, Lora): Media spaziale di 0.48 m (4 poli) → Totale con coefficiente: 2.30 m

  - Linea SPI (Flusso Ottico): 0.19 m (6 poli) → Totale con coefficiente: 1.36 m

  - Linee SBUS e I/O Analogici (Pitot, Sensore Temp.): 0.30 m (3 poli) → Totale con coefficiente: 1.08 m

- Massa parziale calcolata: 11.94 m × 1.5 g/m = 17.9 g

4. Esito dell'Analisi

La massa totale stimata per l'infrastruttura di cablaggio ammonta a 104.4 g.

Si evidenzia che questa stima è sensibile alle decisioni progettuali ancora in sospeso. L'utilizzo di rame con sezioni (AWG) differenti per le linee di potenza o per i bus dati modificherà direttamente questo valore, alterando di conseguenza il bilanciamento inerziale del velivolo.