DRONE AUTONOMO FIXED-WING

Hardware, Pinout, Architettura di Alimentazione e Specifiche Elettriche

Documento tecnico di progetto — uso interno

Sistema di volo autonomo basato su Teensy 4.1

Revisione4 — Luglio 2026

# 1. Unità di elaborazione centrale

| Componente | Modello | Connessione | Alimentazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrollore | Teensy 4.1 (NXP iMXRT1062, ARM Cortex-M7 @600 MHz) | USB / pin diretti | 5V (USB) o VIN 3.6–5.5V — logica 3.3V (I/O non tollerante a 5V) |

### Caratteristiche principali

- Il microcontrollore espone ai vari sottosistemi un bus I2C primario (Wire), un bus I2C secondario (Wire1), un'interfaccia SPI hardware e numerose porte UART (Serial1, Serial2, Serial4, Serial7), impiegate rispettivamente per GPS, LIDAR, LoRa e ricevente SBUS.

- Tutti i piedini digitali operano a 3.3V: i moduli nativamente a 5V (GPS, TF-Luna, ricevente SBUS) richiedono un'uscita dati già compatibile a 3.3V oppure un level shifter/partitore resistivo sulla linea RX.

- Nello schema elettrico di progetto (Drone.pdf), il blocco "TEENSY" rappresenta il nodo centrale a cui convergono tutti i bus (SDA/SCL, MOSI/MISO/SCK/CS, RX/TX multipli) e le linee analogiche A12/A13.

# 2. Sensori — Assetto, ambiente, navigazione

| Componente | Modello | Pin / Bus | Tensione | Corrente tipica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMU (gyro+accel+mag) | Adafruit BNO055 | I2C — Wire (SDA/SCL), addr 0x28 | 3.3V | ~12 mA |
| Barometro | Adafruit BMP390 (BMP3XX) | I2C — Wire (SDA/SCL) | 3.3V | ~3.4 mA (op.) |
| Flusso ottico | CJMCU-3901 (PMW3901) | SPI — CS dedicato | 1.8–3.6V | ~9 mA (run mode) |
| LIDAR (rangefinder) | TF-Luna (Benewake) | UART — Serial2, 115200 baud | 3.7–5.2V | ≤70 mA media / 150 mA picco |
| Tubo di Pitot | MPXV7002DP | Analogico — pin A0 | 5V (out 0–5V) | ~7 mA |
| Sensore temp. motore | Termistore/sensore analogico generico | Analogico — pin A12 | 3.3V | < 1 mA |
| Ricevitore GPS | u-blox NEO-M8N | UART1 — Serial1 (GPS_SERIAL), 9600 baud | 2.7–3.6V (VCC modulo) | ~30 mA in tracking continuo |

## Flusso ottico — CJMCU-3901 / PMW3901

- Alimentazione 1.8–3.6V; interfaccia SPI a 4 fili, 2 MHz; registri di moto a 16 bit.

- Range operativo dichiarato: da 80 mm all'infinito (necessita quota minima di volo per un funzionamento corretto).

- Consumo in modalità run inferiore a 9 mA; nessun oscillatore interno, non richiede clock esterno; non necessita messa a fuoco della lente in fase di montaggio.

## LIDAR — TF-Luna (Benewake)

Fonte: Benewake TF-Luna Datasheet

- Principio ToF (Time of Flight), sorgente VCSEL a 850 nm, classe laser 1 (IEC60825) — sicuro per gli occhi.

- Range: 0.2–8 m su target al 90% di riflettività, 0.2–2.5 m su target al 10% di riflettività (interno o esterno a 90 klux).

- Accuratezza: ±6 cm tra 0.2–3 m, ±2% tra 3–8 m; risoluzione 1 cm.

- Frame rate configurabile 1–250 Hz (default 100 Hz); immunità alla luce ambientale fino a 70 klux.

- Alimentazione 3.7–5.2V, corrente media ≤70 mA, picco 150 mA, potenza ≤0.35 W; livello di comunicazione LVTTL 3.3V.

- Interfacce disponibili: UART (default 115200 baud, 8N1, configurabile), I²C (indirizzo default 0x10, range 0x08–0x77, fino a 400 kbps) oppure I/O digitale.

- Dimensioni 35 × 21.25 × 12.5 mm, peso < 5 g; temperatura operativa da -10 a +60°C.

## Ricevitore GPS — u-blox NEO-M8N

Fonte: neo-m8-fw3 datasheet ubx-15031086

- Motore GNSS u-blox M8, 72 canali; ricezione concorrente fino a 3 costellazioni (GPS/Galileo insieme a GLONASS o BeiDou); il NEO-M8N riceve di default GPS + GLONASS con QZSS e SBAS.

- Alimentazione VCC 2.7–3.6V (tipico 3.0V); il modulo integra un DC-DC converter interno per ridurre i consumi.

- Consumo indicativo a 3.0V: acquisizione ~32 mA, tracking continuo ~30 mA, tracking in power-save 1Hz ~13 mA (GPS+GLONASS).

- Time-To-First-Fix: cold start ~26 s, hot start ~1 s, aided start ~2 s.

- Accuratezza di posizione orizzontale: ~2.5 m CEP (GPS+GLONASS), migliorabile a 2.0 m con SBAS.

- Interfacce disponibili: UART (default 9600 baud), USB, SPI, DDC/I²C; protocolli NMEA 0183, UBX (proprietario), RTCM (D-GPS).

- Supporta AssistNow Online/Offline/Autonomous per ridurre il TTFF, geofencing (4 aree circolari), rilevamento spoofing e protezione dell'integrità dei messaggi.

- La variante NEO-M8N è dotata di oscillatore TCXO e di memoria flash interna per aggiornamenti firmware futuri (adatta a uso industriale/UAV).

## IMU — Adafruit BNO055: orientamento di montaggio

Il BNO055 integra un fusion engine interno (accelerometro + giroscopio + magnetometro) e restituisce direttamente orientamento assoluto, pertanto il suo asse di riferimento deve coincidere fisicamente con l'asse longitudinale del velivolo. Il montaggio corretto, rispetto al muso, è il seguente:

- Asse X del BNO055 → orientato verso il muso (direzione di volo in avanti).

- Asse Y del BNO055 → orientato verso l'ala destra.

- Asse Z del BNO055 → verso il basso (oppure verso l'alto, purché la convenzione sia coerente con la configurazione software del firmware).

- La scheda deve essere fissata parallela al piano alare, non ruotata di 90° rispetto all'asse longitudinale del drone, e vincolata rigidamente al telaio (nessun gioco meccanico).

# 3. Monitoraggio elettrico — Sensori di corrente/tensione (×6)

| Componente | Modello | Indirizzo I2C | Bus | Range corrente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batteria Motore | Adafruit INA219 | 0x40 | Wire (I2C bus 0) | fino a ±3.2A |
| Servo Int. SX | Adafruit INA219 | 0x41 | Wire1 (I2C bus 1) | fino a ±3.2A |
| Servo Int. DX | Adafruit INA219 | 0x42 | Wire1 (I2C bus 1) | fino a ±3.2A |
| Servo Est. SX | Adafruit INA219 | 0x43 | Wire1 (I2C bus 1) | fino a ±3.2A |
| Servo Est. DX | Adafruit INA219 | 0x44 | Wire1 (I2C bus 1) | fino a ±3.2A |
| Batteria Teensy | Adafruit INA219 | 0x45 | Wire1 (I2C bus 1) | fino a ±3.2A |

### Caratteristiche principali (IC INA219)

- Interfaccia I2C/SMBus, risoluzione 12 bit; monitor di potenza bidirezionale con guadagno programmabile (PGA 1/2/4/8).

- Tensione di modo comune misurabile 0–26V; alimentazione IC 3.0–5.5V, corrente quiescente ≤1 mA.

- Errore di guadagno 0.3–0.5%, CMRR minimo 100 dB; temperatura operativa da -40 a +125°C — adatto all'uso su drone.

# 4. Comunicazione radio

| Componente | Modello | Pin / Bus | Tensione | Corrente tipica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricevente RC (pilota) | FrSky Archer Plus R6 (SBUS) | UART — Serial7 | 3.5–10V | < 65 mA @5V |
| Trasmettitore (radio in mano) | Radiomaster TX12 / FrSky X9 Lite | n/a (a terra) | Batteria interna | n/a |
| Modulo telemetria LoRa | EBYTE E32-900T30D | UART — Serial4, 57600 baud | 2.7–5.5V (5V racc.) | ~110 mA TX / 15 mA RX |

## Ricevente RC — FrSky Archer Plus R6 (SBUS)

Fonte: manuale utente FrSky Archer Plus R6/GR6, scheda tecnica costruttore

- Ricevitore a 6 canali PWM ad alta precisione, modalità 6/24 canali: 6 PWM + 16 SBUS (modo standard) oppure 6 PWM + 24 SBUS (modo esteso).

- Alimentazione 3.5–10V, corrente < 65 mA @5V; dimensioni 33 × 15 × 9.7 mm, peso 4.2 g.

- Portata dichiarata > 2 km (full range); doppie antenne staccabili con connettore IPEX4 per massimizzare la ricezione.

- Compatibilità: trasmettitori FrSky 2.4 GHz in modalità ACCESS e ACCST D16 (protocollo RF riconosciuto automaticamente in fase di binding).

- Supporta ridondanza del segnale: può operare come ricevitore primario collegando la porta SBUS In a un secondo ricevitore FrSky dotato di porta SBUS Out.

- Telemetria full-duplex via S.Port o protocollo FBUS; funzione Black-Box per la registrazione di dati base di volo (potenza e segnale).

- Misura tensione batteria/dispositivo esterno tramite ingresso AIN2, range 0–35V (rapporto di partizione 1:10).

- Aggiornamento firmware Over-The-Air (OTA) tramite radio ACCESS.

## Modulo LoRa — EBYTE E32-xxxT20x / E32-900T30D

Fonte: E32-xxxT20x User Manual

- Chip RF SEMTECH LoRa; famiglia disponibile in banda 433 MHz o 868/900 MHz, potenza 20 dBm (T20x, 100 mW) oppure 30 dBm (T30D, 1 W) — il componente di progetto (E32-900T30D) è la variante ad alta potenza, elettricamente e logicamente compatibile con la documentazione T20x allegata (stessa famiglia di comandi AT/registri, differiscono potenza massima e portata).

- Air rate configurabile 2.4–19.2 kbps (default 2.4 kbps); portata dichiarata fino a 5 km (T20x) in condizioni ideali — il T30D, a parità di condizioni, arriva tipicamente fino a ~8 km, come da tabella dei modelli correlati nel manuale.

- Alimentazione 2.7–5.5V (5V consigliati per garantire la potenza dichiarata); corrente di trasmissione 110 mA tipici (max 150 mA) @20 dBm, ricezione 15 mA, standby/dormienza ~3 µA.

- Interfaccia UART TTL (3.3V), configurabile via AT command o tramite registri (C0/C1/C2/C3/C4); parametri di fabbrica tipici: 9600 baud, 8N1, canale 0x12 (868.125 MHz) / 0x17 (433.125 MHz).

- I pin di controllo M0/M1 selezionano 4 modalità operative (trasparente, wake-up/WOR, power-saving, sleep/configurazione); il pin AUX segnala lo stato/self-test del modulo.

- Supporta FEC (forward error correction), LBT (listen-before-talk), RSSI, indirizzamento punto-punto e broadcast, wake-up radio (WOR) per applicazioni a batteria.

- Range di temperatura industriale da -40 a +85°C; connettore antenna SMA-K (versione T30D) con impedenza 50Ω.

# 5. Attuatori — Servi e motore

| Componente | Modello | Pin segnale | Range comando |
| --- | --- | --- | --- |
| Servo Interno SX (pitch) | Servo Digitale Mini Full Metal 17g PTK 8515 MG-D | Pin 6 | 45°–135° |
| Servo Interno DX (pitch) | Servo Digitale Mini Full Metal 17g PTK 8515 MG-D | Pin 22 | 45°–135° |
| Servo Esterno SX (pitch+roll) | Servo Digitale Mini Full Metal 17g PTK 8515 MG-D | Pin 23 | 45°–135° |
| Servo Esterno DX | Servo Digitale Mini Full Metal 17g PTK 8515 MG-D | Pin 24 | 45°–135° |
| Motore (ESC) | T-Motor AT3520 | Pin 10 (PWM) | — |

Servo — PTK 8515 MG-D 17 kg

Le capacità dinamiche scalano in modo aggressivo in base all'alimentazione: a 5,0 V il servo eroga una coppia di stallo di 10 kg·cm con una velocità di 0,150 s/60°; a 7,4 V la spinta sale a 13,5 kg·cm in 0,104 s/60°; spinto alla tensione massima di 8,4 V, raggiunge un picco di stallo di 15 kg·cm e una traslazione rapida di 0,087 s/60°, mantenendo una coppia di lavoro nominale continua di 4,5 kg·cm.

Per quanto concerne la logica di controllo, il modulo elabora il segnale a una frequenza di 1520 μs / 333 Hz e vanta una banda morta di soli 2 μs, parametro che assicura un centraggio estremamente rigoroso e a basso rumore. Di fabbrica, l'escursione angolare risponde con un ±45° a fronte di un segnale PWM compreso tra 1000 μs e 2000 μs, sebbene l'elettronica programmabile consenta di personalizzare i parametri e di estendere il raggio d'azione fino a 180 gradi complessivi.

## Motore — T-Motor AT3520

- Design a 14 poli (12N14P), struttura a triplo cuscinetto per una durabilità estrema, magneti ad arco ad alta tolleranza e avvolgimenti manuali in rame smaltato per altissime temperature (grado militare).

- Disponibile in versione 850 KV; potenza massima 1100 W (di picco per 180s); range di tensione 3–4S LiPo (11.1V – 14.8V).

- Corrente di picco 70A; corrente a vuoto 2.0A (a 10V); resistenza dell'avvolgimento bassissima pari a 0.014Ω; peso 221 g (inclusi i cavi lunghi 100 mm), dimensioni ø43 × 65 mm.

- Resistenza Interna (IR): Solo 14mΩ

- Corrente a Vuoto (Idle a 10V): 2.0A

- Temperature Operative: Nei test prolungati a banco, spinto al 100% del gas per 3 minuti continui (cosa che in volo non faresti mai), la cassa esterna si stabilizza tra i 43°C e i 61°C.

| Elica (Propeller) | Tensione (LiPo) | Gas (Throttle) | Corrente (A) | Potenza (W) | Spinta (Thrust) | Efficienza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13x6.5 | 3S (11.1V) | 100% (Picco) | ~ 45A | ~ 500W | ~ 1715 g - 1850 g | ~ 3.4 g/W |
| 13x6.5 | 4S (14.8V) | 100% (Picco) | ~ 68A | ~ 1000W | ~ 3000 g - 3200 g | ~ 3.0 g/W |

## ESC — Hobbywing Skywalker V2 80A

Fonte: scheda tecnica costruttore Hobbywing

- Corrente continua 80A, picco 100A; ingresso 3–6S LiPo; BEC integrato switching 5V @7A.

- Dimensioni 85 × 36 × 9 mm; peso 79 g.

- Processore a 32 bit (ARM, fino a 96 MHz); tecnologia DEO (Driving Efficiency Optimization) per risposta throttle e rendimento migliorati; modalità freno normale/reverse programmabili.

# 6. Sicurezza elettrica e interfaccia uomo-macchina

## UBEC 5V/6V 3A (picco 5A)

- Tensione di ingresso: da 5,5 V a 26 V (supporta pacchi batteria LiPo da 2S a 6S, oppure NiMH/NiCd da 5 a 18 celle).

- Tensione di uscita (selezionabile): 5 V oppure 6 V (modificabile tramite l'inserimento/rimozione del jumper a ponticello sui pin).

- Corrente di uscita continua: 3 A.

- Corrente di uscita di picco (burst): 5 A (sostenibile solo per transitori brevissimi, non per carichi costanti).

- Tecnologia di conversione: Switch-mode (regolatore DC-DC step-down). Questo lo rende molto più efficiente termicamente rispetto ai vecchi BEC lineari.

- Ripple di tensione: Inferiore a 50 mVp-p (misurato a 2 A con ingresso a 12 V).

- Frequenza di commutazione (Switching Frequency): Tipicamente intorno ai 300 kHz per questa architettura.

## Relè di failover — Songle SRD-05VDC-SL-C

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Tipo | 1 canale (SPST-NO, Form A) |
| Dimensioni | 19 × 15,5 × 15,3 mm |
| Tensione bobina | 5 V DC nominali |
| Corrente bobina | 71,4 mA |
| Resistenza bobina | 70 Ω |
| Potenza bobina | 0,36 W |
| Tensione di eccitazione (pull-in) | ≤ 3,75 V (75% della tensione nominale) |
| Tensione di rilascio (drop-out) | ≥ 0,5 V (10% della tensione nominale) |
| Massima CC | 10 A a 28 V DC |
| Massima CA | 10 A a 240 V AC |
| Resistenza di contatto | ≤ 100 mΩ |

## Buzzer — KY-006 passivo

Fonte: datasheet buzzer passivo (passive_buzzer.pdf)

- Buzzer passivo: non genera tono autonomamente, richiede un segnale PWM/onda quadra dal microcontrollore su pin dedicato

- Frequenza di oscillazione 1500–2500 Hz; tensione operativa 3–5V; temperatura operativa da -20 a +70°C.

- Piedinatura a 3 pin: GND, +V, Signal (passo 2.54 mm); dimensioni 18.5×15 mm.

# 7 Alimentazione

## OVONIC LiPo 3S 35C 2200mAh 11.1V

- Configurazione: 3S1P

- Tensione Nominale: 11,1 V (massima a piena carica: 12,6 V)

- Capacità: 2200 mAh

- Rateo di Scarica Continua: 35C (erogazione nominale teorica fino a 77 A)

- Rateo di Scarica di Picco (Burst): 70C (erogazione massima fino a 154 A per brevi transitori)

## HOOVO 4S 14,8 V 5200 mAh 80C EC5

- Configurazione: 4S (4 celle).

- Tensione Nominale: 14,8 V.

- Capacità: 5200 mAh.

- Rateo di Scarica: 80C.

- Connettore di potenza: EC5.

# 9. Peso e dimensioni

| Categoria | Massa (g) | Incidenza sul Totale |
| --- | --- | --- |
| Batterie | 573.5 | 54.56% |
| Propulsione | 330.0 | 31.39% |
| Sensori | 62.5 | 5.95% |
| Controllo e Servizi | 85.2 | 8.10% |
| Massa Totale Elettronica | 1051.2 | 100% |

## 9.4 Dimensioni dei componenti

| Componente | Dimensioni (L × P × A) | Peso (g) |
| --- | --- | --- |
| Adafruit BNO055 | 27 × 20 × 4 mm | 3 |
| Adafruit BMP390 (BMP3XX) | 25.4 × 17.8 × 4.6 mm | 1.5 |
| CJMCU-3901 (PMW3901) | 30 × 25 × 2.5 mm | 1 |
| TF-Luna (Benewake) | 35 × 21.25 × 13.5 mm | 5 |
| Sensore temp. motore | 2 × 2 × 2 mm | 1 |
| EBYTE E32-900T30D | 43 × 24 × 8 mm | 9 |
| UBEC 5V/6V 3A (picco 5A) | 35 × 12 × 5 mm | 15 |
| Buzzer KY-006 passivo | 19 × 15 × 12 mm | 2 |
| OVONIC LiPo 3S 35C 2200mAh 11.1V | 75 × 34 × 26 mm | 140 |
| PTK 8515 MG-D 17 kg | 31x38x12 mm (giusti) | 25 |
| FrSky Archer Plus R6 (SBUS) | 33 × 15 × 9.7 mm | 4.2 |
| Adafruit INA219 (×6) | 25.2 × 22.4 × 4.7 mm (cad.) | 3 |
| Teensy 4.1 | 61 × 18 × ~5 mm | 15 |
| HOOVO 4S 14,8 V 5200 mAh 80C EC5 | 132 × 34 × 45 mm | 433.5 |
| Ricevitore GPS (u-blox NEO-M8N) | Ø 50 mm × 14 mm (modulo completo con guscio e antenna) | 32 |
| Sensore Tubo di Pitot (MPXV7002DP) | 31 × 19 × 10 mm (sensore + breakout board con beccuccio) | 4 |
| Relè SRD-05VDC-SL-C | 43 × 17 × 17 mm (modulo) | 15 |
| T-MOTOR AT3520 | Ø43 × 45 mm | 221 |
| ESC Hobbywing Skywalker V2 80A | 85 × 36 × 9 mm | 79 |
| Elica 13x6.5 |  | 30g |
| Nylon Pinned Hinge | 16x28.5 | 0.5 |