TEENSY 4.1 · DRONE AD ALA FISSA

# MANUALE OPERATIVO DEL DRONE

Guida all’uso, al radiocomando, alle modalità di volo e alle procedure di sicurezza

Documento aggiornato rispetto a main(10).ino, config(6).h, pin(3).h e documentazione_firmware_aggiornata.pdf

Criterio di prevalenza: firmware corrente → config/pin → documentazione tecnica → documenti precedenti.

IMPORTANTE — Questo documento descrive il comportamento effettivamente implementato nel firmware corrente. Dove una funzione è solo predisposta ma non implementata (es. logging microSD), viene indicato esplicitamente.

# Indice operativo

1. Scopo e principi di sicurezza

2. Architettura operativa

3. Radiocomando e modalità

4. Accensione e POST

5. Calibrazioni

6. Sensori e fallback

7. Navigazione automatica e protezioni

8. Motore, servi e alimentazione

9. Schianto e recupero

10. LED, buzzer e diagnostica

11. Comandi da terra

12. Telemetria

13. Procedura operativa completa

14. Troubleshooting

15. Checklist stampabile

# 1. Scopo e principi di sicurezza

Il manuale è destinato al pilota e all’operatore di banco. Descrive ciò che il sistema fa realmente, senza trasformare il firmware in una guida di programmazione. La piattaforma è una Teensy 4.1 che acquisisce sensori, gestisce ricevente S.BUS, quattro servocomandi, ESC motore, diagnostica elettrica e telemetria.

SICUREZZA PRINCIPALE — Per qualsiasi prova al banco con motore alimentato: elica rimossa. Dopo un crash o un comportamento anomalo non riarmare il sistema prima di un controllo meccanico ed elettrico completo.

Non interpretare AUTO GPS come un autopilota certificato: il comportamento è quello del firmware sperimentale corrente.

Le protezioni di inviluppo (stallo, overspeed, quota) intervengono solo nel controllo automatico/failsafe; in MANUALE non sostituiscono i comandi del pilota.

Il comando STOP_MOTORE è un kill switch software e ha priorità sul comando gas.

I parametri INTERVALLO_LOG_SD_ms e RIGHE_FLUSH_SD sono presenti in config.h, ma main(10).ino non implementa alcun logging microSD: non aspettarsi file di log sulla scheda SD.

# 2. Architettura operativa

Il ciclo principale segue una pipeline deterministica: comandi da terra e safety → acquisizione sensori → aggiornamento stato dei sensori → stima vento/navigazione → lettura radio e scelta modalità → calcolo comandi → attuazione → telemetria. Il firmware distingue tra sensore inizializzato e sensore attualmente affidabile.

| Stato | Significato operativo |
| --- | --- |
| B_*_INIZIALIZZATO | Il dispositivo è stato trovato/configurato almeno una volta. |
| B_*_OK | La misura è considerata affidabile nel ciclo corrente. |
| Valore sentinella -1 | Dato non disponibile in diversi sottosistemi (es. LiDAR/velocità/vento). |
| Ultimo dato valido | In alcuni casi il firmware mantiene l’ultimo valore valido invece di sostituirlo con un dato invalido. |

# 3. Radiocomando e modalità

## 3.1 Mappatura S.BUS

| Funzione | Canale radio | Indice firmware | Effetto |
| --- | --- | --- | --- |
| Rollio | CH1 | G_canali_rc[0] | Comando roll in MANUALE |
| Beccheggio | CH2 | G_canali_rc[1] | Comando pitch in MANUALE, mappatura invertita |
| Gas | CH3 | G_canali_rc[2] | 1000–2000 µs verso ESC in MANUALE |
| Selettore modalità | CH5 | G_canali_rc[4] | < 992 Manuale; ≥ 992 Auto se condizioni ammesse |

Il firmware assume il range S.BUS 172–1811 per gli stick. Il nome fisico dello switch sul trasmettitore dipende dalla configurazione della radio e non è definito nel codice.

## 3.2 MANUALE

Condizioni: segnale radio disponibile, nessun blocco post-schianto, CH5 < 992.

Gas mappato 1000–2000 µs.

Rollio mappato da −35° a +35°.

Beccheggio mappato da +20° a −20°: stick tirato → pitch positivo; stick spinto → pitch negativo.

Il mixer traduce pitch/roll in quattro angoli servo. Il derating termico e il kill switch possono comunque limitare/annullare il gas.

## 3.3 AUTO GPS

CH5 ≥ 992 non è sufficiente: l’automatico da radio viene accettato solo quando B_drone_in_volo è vero e non è attivo uno schianto.

Il decollo viene confermato quando airspeed > 9,0 m/s e quota > 5,0 m per almeno 1,5 s.

Il controllo automatico usa PID di quota, assetto e velocità e applica le protezioni dell’inviluppo prima del PID nominale.

Il passaggio di stato azzera la memoria dei PID.

NOTA — Il comando da terra MODO:2 può modificare G_modalita_volo anche a terra se non c’è failsafe; tuttavia il ramo automatico di calcolo richiede comunque drone in volo oppure failsafe. Per l’uso operativo normale, la selezione deve essere effettuata dalla radio.

## 3.4 FAILSAFE RADIO

Il flag failsafe proviene dalla ricevente S.BUS.

In failsafe il ramo automatico è abilitato anche se B_drone_in_volo non è ancora vero.

Il firmware usa il waypoint e la quota target correnti; non esiste una logica separata di “ritorno a casa” con home dinamico.

Al ritorno del collegamento radio, il comportamento torna a dipendere dal canale 5.

CORREZIONE IMPORTANTE — La quota di 40 m è il valore target predefinito iniziale, non una quota di failsafe forzata a ogni perdita radio. Se SET_ALTITUDE ha modificato il target, il failsafe usa il target corrente.

# 4. Accensione e POST

## 4.1 Prima di alimentare

Elica rimossa durante prove/diagnostica; per un volo reale verificare area propulsiva libera.

Radio accesa, gas al minimo, CH5 in Manuale.

Drone appoggiato fermo, stabile e senza flusso sul Pitot.

Connettori, polarità e cablaggio verificati; nessun servo bloccato meccanicamente.

GPS in posizione con visibilità del cielo se si pretende il completamento del boot senza blocco.

## 4.2 Sequenza firmware

1. Apertura USB debug a 115200 baud, telemetria a 57600, GPS a 9600, LiDAR a 115200; avvio Wire e Wire1 a 400 kHz.

2. Configurazione LED, buzzer e relè a LOW; jingle di avvio.

3. Fino a 3 tentativi di inizializzazione dei sensori critici, con pausa di 2 s tra i tentativi non riusciti.

4. Inizializzazione attuatori: quattro servi centrati a 90° e ESC al neutro 1000 µs.

5. Jingle finale, tutti i LED accesi per circa 1 s e messaggio SISTEMA PRONTO AL VOLO.

## 4.3 Sensori critici al boot

| Modulo | Critico al boot? | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| BNO055 IMU | Sì | Deve inizializzarsi e completare la tara. |
| BMP390 | Sì | Deve inizializzarsi e calibrare la quota relativa. |
| Pitot | Sì | Lo zero ADC deve risultare plausibile. |
| 6 × INA219 | Sì | Tutti e sei devono inizializzarsi. |
| GPS | Sì | Deve risultare valido entro i tentativi complessivi. |
| TF-Luna | No | Se assente, il sistema può proseguire. |
| PMW3901 | No | Se assente, il sistema può proseguire. |

BLOCCO FATALE — Se dopo 3 tentativi manca anche uno dei sensori critici, il firmware accende il LED rosso e resta in un ciclo infinito con allarme acustico a 2000 Hz. Non viene raggiunto lo stato “pronto al volo”.

# 5. Calibrazioni

Le calibrazioni IMU, barometro e Pitot possono essere richieste da terra quando il drone non è in volo oppure quando è ancora in stato di blocco post-schianto. In volo normale sono rifiutate.

| Calibrazione | Procedura | Criterio/nota |
| --- | --- | --- |
| IMU | 200 campioni; il drone deve restare fermo. LED blu/buzzer durante la tara. | Se variazione roll o pitch > 1,5° la tara è rifiutata e vengono ripristinati gli offset precedenti. |
| Barometro | 20 campioni di altitudine, LED blu/buzzer. | Quota relativa riferita alla tara; può utilizzare il LiDAR se disponibile e molto vicino al suolo. |
| Pitot | 100 campioni ADC senza flusso, LED verde/buzzer. | Zero valido solo se compreso tra gli estremi plausibili ADC 5–1020. |
| Post-schianto | CALIBRA_POST_SCHIANTO | Esegue IMU + barometro + Pitot e resetta i PID; non è automatica. |

# 6. Sensori e fallback

| Sottosistema | Uso | Fallback/limite operativo |
| --- | --- | --- |
| IMU BNO055 | Pitch, roll, yaw; crash detection | Se lettura invalida mantiene ultimo assetto valido e marca IMU non affidabile. |
| BMP390 | Pressione, temperatura fusoliera, quota relativa | Fonte primaria/di supporto per quota; se invalido può restare disponibile il LiDAR. |
| TF-Luna | Quota bassa | Usato fino a 6 m; timeout dati 500 ms; assenza non blocca il boot. |
| PMW3901 | Ground speed a bassa quota | Usato fino a 4 m; sopra la soglia il GPS diventa la sorgente principale. |
| Pitot | Airspeed, stallo/overspeed, decollo | Se non disponibile, le protezioni basate su airspeed non possono attivarsi in quel ciclo. |
| GPS | Posizione, rotta, ground speed, waypoint | Classificato 1/2/3 in base a HDOP; timeout 1,5 s e controlli su salti/congelamento. |
| INA219 | Batterie e quattro servi | Controllo tensione/corrente e degradazione servo; tutti richiesti al boot. |

# 7. Navigazione automatica e protezioni

## 7.1 Target e velocità

Waypoint predefinito: lat 41.902782°, lon 12.496366°; modificabile da terra.

Quota target predefinita: 40 m; comando SET_ALTITUDE ammesso 0–120 m.

Velocità crociera predefinita: 60 km/h; avvicinamento: 45 km/h.

Oltre 150 m dal waypoint usa crociera e gas base 1500 µs; entro 150 m usa avvicinamento e gas base 1250 µs.

Raggio di accettazione waypoint dinamico, con minimo 25 m.

## 7.2 Protezioni automatiche

| Evento | Soglia/criterio | Reazione |
| --- | --- | --- |
| Stallo | Airspeed < 30 km/h, oppure pre-stallo: <35 km/h + pitch >15° + rateo ≤0 | Pitch target −8°, roll 0°, gas massimo. |
| Overspeed | Airspeed > 90 km/h; rientro con isteresi 5 km/h | Pitch target +8°, gas 1200 µs. |
| Quota massima | Quota > 120 m | Pitch −8°, gas 1200 µs. |
| Quota minima | Quota < 10 m | Pitch +12°, gas massimo. |
| Sink rate | Rateo < −4 m/s | Flag telemetrico; non è una protezione autonoma che modifica i comandi. |

PRIORITÀ — Le protezioni di stallo/overspeed/quota sono applicate nel ramo AUTO/FAILSAFE. Crash, kill switch, diagnostica servi e derating termico restano invece safety trasversali.

# 8. Motore, servi e alimentazione

## 8.1 Propulsione

Batteria motore configurata: HOOVO 4S 14,8 V, capacità nominale firmware 2200 mAh.

Soglia batteria motore bassa: 14,0 V.

Comando ESC: 1000 µs neutro, 1200 µs minimo operativo, 2000 µs massimo.

Corrente motore >45 A genera un flag/messaggio diagnostico; il codice corrente non applica automaticamente un cut-off per sovracorrente.

## 8.2 Derating termico

| Parametro | Motore | ESC |
| --- | --- | --- |
| Inizio derating | 70 °C | 80 °C |
| Fine derating / limite minimo gas | 90 °C | 120 °C |

Il limite gas viene interpolato tra 2000 e 1200 µs usando il componente termicamente più critico. Il kill switch software può comunque forzare 1000 µs.

## 8.3 Avionica e relè

Batteria avionica configurata: OVONIC 3S 11,1 V, capacità nominale firmware 5200 mAh.

Soglia avionica bassa: 10,5 V.

Quando la protezione alimentazione è attiva e la tensione avionica scende sotto soglia, il firmware porta il relè su HIGH e dichiara il failover verso la batteria motore.

Il firmware non riporta automaticamente il relè a LOW quando la tensione ritorna normale: lo stato resta attivo finché non viene comandato RELE_OFF o si riavvia il sistema.

VERIFICA HARDWARE — Il firmware può comandare il relè, ma l’effettiva compatibilità elettrica del failover (tensioni, regolatori, diodi, corrente e isolamento) dipende dall’hardware reale e deve essere verificata sul circuito.

## 8.4 Servocomandi

Pin: interno SX 6, interno DX 22, esterno SX 23, esterno DX 24; centro nominale 90°.

La diagnostica considera anomala una corrente <0,5 mA o >3200 mA per oltre 20 cicli consecutivi.

Se un servo viene dichiarato guasto, il firmware può staccarlo individualmente. Il mixer degrada l’autorità in base alla coppia di servi disponibile.

Le letture Servo.read() dopo detach rappresentano l’ultimo comando memorizzato, non la posizione fisica reale.

# 9. Schianto e recupero

## 9.1 Rilevamento

Attivo solo se sicurezza schianto abilitata, drone già confermato in volo e IMU affidabile.

Modulo accelerazione lineare >50 m/s² per almeno 350 ms.

Al termine della persistenza, airspeed <5 m/s per confermare lo schianto.

## 9.2 Reazione

Motore a 1000 µs e mantenuto neutro.

Tutti e quattro i servi detach.

Tutti i LED accesi.

Buzzer continuo a 2000 Hz.

Stato di blocco mantenuto fino a sblocco da radio.

## 9.3 Sblocco

1. Effettuare prima un’ispezione fisica completa del velivolo.

2. Con ricevente funzionante, portare CH5 sotto 992 (Manuale).

3. Il firmware cancella crash/blocco, azzera lo stato “in volo”, riattacca e centra i servi e silenzia l’allarme.

4. Se necessario, richiedere separatamente CALIBRA_POST_SCHIANTO prima di qualsiasi nuovo volo.

LIMITAZIONE — Lo sblocco radio riattacca tutti i servi indipendentemente dalla diagnosi elettrica precedente. La diagnostica successiva può eventualmente dichiararli nuovamente non affidabili.

# 10. LED, buzzer e diagnostica

| Segnale | Condizione normale |
| --- | --- |
| LED rosso | Batteria motore bassa oppure failsafe. |
| LED verde | GPS valido. |
| LED blu | Modalità automatica selezionata (G_modalita_volo=2). |
| Tutti e tre i LED | Guasto di almeno un servo; oppure crash confermato. |
| Buzzer 1200 Hz breve | Conferma positiva. |
| 3 impulsi 400 Hz + rosso | Errore. |
| Buzzer 1000 Hz breve + LED alternato | Progresso calibrazione. |
| Buzzer continuo 2000 Hz | Crash confermato; al boot fallito usa impulsi ripetuti a 2000 Hz. |

# 11. Comandi da terra

I comandi sono accettati sia da Serial USB sia dalla porta telemetria. Formato obbligatorio: CMD:NOME:VALORE seguito da newline. Anche i comandi senza valore concettuale devono contenere il secondo separatore, ad esempio CMD:REQ_DIAG:0. Non esistono ACK/NACK strutturati: la conferma è un messaggio testuale MSG,.

| Categoria | Comandi principali | Vincoli |
| --- | --- | --- |
| Servi | SERVO_ISX / IDX / ESX / EDX | Angolo saturato 45–135°. |
| Attach/detach | SERVO_*_ATTACH / SERVO_*_DETACH | Uso manutenzione/banco. |
| Relè | RELE_ON / RELE_OFF | Forza lo stato relè. |
| Safety | SICUREZZA_SCHIANTO_*, SICUREZZA_ALIMENTAZIONE_*, SICUREZZA_SERVI_*, SICUREZZA_TEMP_* | Consentono di disabilitare protezioni: da usare solo in test controllati. |
| Motore | GAS, STOP_MOTORE, RIPRISTINA_MOTORE | GAS accettato solo in Manuale e se kill non attivo. |
| Modalità | MODO | Valori 1 o 2; rifiutato durante failsafe. |
| Navigazione | SET_LATITUDE, SET_LONGITUDE, SET_ALTITUDE | Lat ±90°, lon ±180°, quota 0–120 m. |
| Velocità | SET_VEL_CROCIERA, SET_VEL_AVVICINAMENTO | 20–150 e 15–150 km/h. |
| Calibrazione | CALIBRA_IMU, CALIBRA_BARO, CALIBRA_PITOT, CALIBRA_POST_SCHIANTO | Non consentita in volo normale. |
| Diagnostica | REQ_DIAG, RESET_PID | Richiesta stato sensori / reset memoria PID. |

NON IMPLEMENTATO — Non esistono comandi SET_KP / SET_KI / SET_KD nel firmware corrente; i guadagni PID sono compilati da config.h.

# 12. Telemetria

Il pacchetto numerico è ASCII CSV, inizia con “$,” e termina con newline. È trasmesso a ogni iterazione del loop: non esiste un rate limiter a 500 ms. Il pacchetto corrente contiene gli indici 0–72 (73 campi includendo il marcatore $). I messaggi descrittivi separati iniziano con “MSG,”.

| Gruppo | Campi principali |
| --- | --- |
| Stato | modalità, in-volo, failsafe, crash, flag sensori, calibrazione BNO055 |
| Energia | tensioni/correnti, SOC stimato, autonomia, overcurrent, tensioni servo |
| Assetto/quote | pitch, roll, yaw, quota globale/LiDAR/baro/target, velocità verticale e sink-rate |
| Velocità/navigazione | airspeed, ground speed, vento, target crociera/avvicinamento, distanza e rotta target |
| Comandi/attuatori | RC pitch/roll/gas, comando pitch/roll/gas, quattro posizioni servo |
| Termica | limitazione attiva, temperature motore/fusoliera/esterna/ESC, gas massimo termico |
| GPS/safety | satelliti, lat/lon, codice GPS, errore rotta, safety alimentazione, relè, kill motore, ottico X/Y |

# 13. Procedura operativa completa

## 13.1 Pre-volo

1. Ispezione meccanica: ala, elevoni, cerniere, leveraggi, elica, motore, connettori.

2. Verifica carica e corretto collegamento delle due batterie; nessuna LiPo gonfia/danneggiata.

3. Accendi il trasmettitore, gas al minimo, CH5 in Manuale.

4. Posiziona il drone fermo; alimenta l’avionica e attendi il POST.

5. Non muovere il drone durante le calibrazioni; nessun flusso sul Pitot.

6. Attendi SISTEMA PRONTO AL VOLO e verifica che non vi siano messaggi FATAL/KO su sensori critici.

7. Verifica direzione delle superfici con piccoli input e assenza di anomalie servo.

8. Verifica GPS valido, tensioni plausibili, quota circa zero e airspeed circa zero a fermo.

## 13.2 Decollo e volo

Decollare in Manuale.

L’automatico da radio diventa disponibile solo dopo la conferma del decollo (9 m/s + 5 m per 1,5 s).

Prima di inserire Auto verificare GPS affidabile, waypoint corretto e quota target coerente con l’area di volo.

Sorvegliare telemetria: batterie, temperature, airspeed, ground speed, sensori, failsafe e servo.

## 13.3 Post-volo

Portare CH5 in Manuale e gas al minimo.

Disalimentare la propulsione secondo la procedura hardware adottata; poi l’avionica.

Ispezionare elevoni/servi/motore e annotare anomalie.

Non aspettarsi un log microSD dal firmware corrente.

# 14. Troubleshooting

| Sintomo | Interpretazione probabile | Azione |
| --- | --- | --- |
| Boot bloccato + rosso + buzzer 2000 Hz | Sensore critico non valido dopo 3 tentativi | Controllare IMU, barometro, Pitot, tutti gli INA219 e GPS; riavviare solo dopo correzione. |
| Non entra in Auto da radio | Decollo non confermato o crash attivo | Verificare >9 m/s, >5 m per 1,5 s e assenza crash. |
| Failsafe inatteso | Flag S.BUS attivo | Controllare TX/RX, binding, antenna, alimentazione ricevente. |
| Tutti i LED accesi senza crash | Almeno un servo dichiarato guasto | Controllare telemetria INA219/servo e cablaggio; non fidarsi della posizione Servo.read(). |
| Gas limitato | Derating termico oppure kill switch | Controllare temperature e flag kill; raffreddare prima di riprendere. |
| GPS valido ma navigazione anomala | Salto/congelamento/rotta poco affidabile | Controllare messaggi GPS, HDOP, velocità e interferenze. |
| LiDAR assente | Timeout o sensore non collegato | Non blocca boot; quota bassa dipenderà dal barometro. |
| Nessun file SD | Logging non implementato | È comportamento atteso del firmware corrente. |

# 15. Checklist stampabile

| ✓ | Voce di controllo | Esito |
| --- | --- | --- |
| □ | Struttura, elevoni, servi, leveraggi ed elica integri | □ OK □ NO |
| □ | Batteria motore HOOVO 4S e batteria avionica OVONIC 3S correttamente installate | □ OK □ NO |
| □ | Radio accesa, gas minimo, CH5 Manuale | □ OK □ NO |
| □ | POST completato: SISTEMA PRONTO AL VOLO | □ OK □ NO |
| □ | IMU, barometro, Pitot, INA219 e GPS validi | □ OK □ NO |
| □ | LiDAR/ottico verificati se necessari per la missione | □ OK □ NO |
| □ | Servi si muovono nella direzione attesa e tornano al neutro | □ OK □ NO |
| □ | Quota ≈0 m e airspeed ≈0 a terra | □ OK □ NO |
| □ | Waypoint, quota target e velocità target verificati | □ OK □ NO |
| □ | Nessun allarme batteria, temperatura, servo o failsafe | □ OK □ NO |

Operatore: _________________________    Data: ____ / ____ / ______    Firmware verificato: main(10).ino