TEENSY 4.1 · DRONE AD ALA FISSA

# PROCEDURA DI TEST E VERIFICA DEL DRONE

Checklist di collaudo elettrico, funzionale e di sicurezza — da completare prima del primo volo o dopo modifiche hardware/firmware

Documento aggiornato rispetto a main(10).ino, config(6).h, pin(3).h e documentazione_firmware_aggiornata.pdf

Criterio di prevalenza: firmware corrente → config/pin → documentazione tecnica → documenti precedenti.

IMPORTANTE — Questo documento descrive il comportamento effettivamente implementato nel firmware corrente. Dove una funzione è solo predisposta ma non implementata (es. logging microSD), viene indicato esplicitamente.

REGOLA ASSOLUTA — Tutte le prove al banco con motore alimentato devono essere eseguite SENZA ELICA. Se serve una prova con elica, deve essere trattata come prova propulsiva separata in area protetta e non fa parte di questa checklist.

# Indice operativo

1. Prerequisiti e strumenti

2. Riferimenti firmware e mappa hardware

3. Fase 0: controllo documentale

4. Fase 1: ispezione a sistema spento

5. Fase 2: alimentazioni statiche

6. Fase 3: boot e POST

7. Fase 4: sensori

8. Fase 5: radio e servi

9. Fase 6: motore senza elica

10. Fase 7: safety e guasti

11. Fase 8: telemetria e comandi GCS

12. Fase 9: test dinamici preliminari

13. Criteri GO / NO-GO

14. Scheda finale

# 1. Prerequisiti e strumenti

Multimetro digitale con sonde isolate; alimentatore da banco con limitazione di corrente se disponibile.

PC con Arduino IDE/Teensyduino e accesso a Serial Monitor.

Interfaccia per telemetria/LoRa se installata.

Batterie cariche e in buone condizioni: HOOVO 4S 14,8 V per la linea motore; OVONIC 3S 11,1 V per la linea avionica, secondo config(6).h.

Caricabatterie LiPo bilanciato; area non infiammabile; mezzi di contenimento appropriati per LiPo.

Righello/distanziometro per verifiche LiDAR; superficie testurizzata per PMW3901; accesso all’esterno per GPS.

ATTENZIONE — I limiti di alimentazione dei moduli (BNO055, GPS, LoRa, relè, ecc.) dipendono dalla specifica breakout realmente montata. Dove il firmware non definisce la tensione fisica di alimentazione, questa procedura richiede di verificarla sul datasheet/scheda installata anziché assumere 3,3 V o 5 V.

# 2. Riferimenti firmware e mappa hardware

| Interfaccia | Configurazione corrente |
| --- | --- |
| USB debug | Serial @ 115200 baud |
| Telemetria / LoRa | Serial4 @ 57600 baud |
| GPS | Serial1 @ 9600 baud |
| TF-Luna | Serial2 @ 115200 baud |
| S.BUS | Serial7, gestito dalla libreria SBUS |
| I²C | Wire e Wire1 avviati a 400 kHz |
| Pitot | A0 |
| Temp motore | A12 |
| Temp ESC | A6 |
| Temp esterna | A8 |
| Servo Int SX / Int DX / Est SX / Est DX | 6 / 22 / 23 / 24 |
| ESC motore | 10 |
| LED rosso / verde / blu | 2 / 3 / 4 |
| Buzzer | 33 |
| Relè | 20 |
| PMW3901 CS | 25 |

## 2.1 INA219

| Indirizzo | Canale |
| --- | --- |
| 0x40 | Motore |
| 0x41 | Servo interno SX |
| 0x42 | Servo interno DX |
| 0x43 | Servo esterno SX |
| 0x44 | Servo esterno DX |
| 0x45 | Avionica/Teensy |

## 2.2 Soglie firmware da verificare

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Batteria motore bassa | 14,0 V |
| Batteria avionica bassa | 10,5 V |
| Corrente motore eccessiva | 45 A |
| Stallo | 30 km/h |
| Overspeed | 90 km/h |
| Decollo | >9 m/s e >5 m per 1,5 s |
| Quota minima / massima | 10 m / 120 m |
| Crash | >50 m/s² per 350 ms e airspeed <5 m/s |
| Limite ottico / LiDAR | 4 m / 6 m |
| Timeout LiDAR dati | 500 ms |

# 3. Fase 0 — Controllo documentale

| Step | Verifica | Esito atteso |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Firmware caricato corrisponde a main(10).ino con config(6).h e pin(3).h | Versioni coerenti; nessun vecchio mapping pin. |
| 0.2 | Verificare che nessuna procedura faccia riferimento a motore 3S | Linea motore identificata come 4S 14,8 V. |
| 0.3 | Verificare che non si pretenda un log microSD | Logging SD non implementato nel main corrente. |
| 0.4 | Verificare telemetria/GCS aggiornata al pacchetto corrente | Parser compatibile con 73 campi (indici 0–72). |

# 4. Fase 1 — Ispezione a sistema spento

Scollegare entrambe le batterie e rimuovere l’elica.

Verificare polarità e serraggio dei connettori di potenza; nessun filo spellato o contatto con carbonio/struttura conduttiva.

Verificare massa comune dove prevista dal progetto elettrico.

Controllare che ogni servo abbia alimentazione da rail dedicato e segnale sul pin corretto; non alimentare i servi dal pin 3,3 V della Teensy.

Controllare ESC segnale su pin 10; LED su 2/3/4 con resistori adeguati; buzzer su 33; comando relè su 20 tramite stadio driver idoneo se la bobina non è pilotabile direttamente.

Verificare PMW3901 CS=25 e bus SPI fisico conforme alla scheda Teensy.

Verificare I²C e indirizzi INA219 0x40–0x45; assenza di duplicazioni.

Controllare tubazioni Pitot: presa totale/statica collegate correttamente, nessuna piega o perdita.

Verificare orientamento IMU e sensore ottico; GPS lontano da sorgenti fortemente disturbanti se possibile.

NO-GO — Qualsiasi corto, polarità dubbia, isolamento danneggiato, connettore di potenza lento o servo meccanicamente bloccato interrompe il test.

# 5. Fase 2 — Alimentazioni statiche

Questa fase verifica i rail reali prima di affidarsi alle letture software. Usare il datasheet del modulo specifico per i limiti assoluti. I valori sotto sono quelli deducibili con certezza dalla configurazione del sistema e dalle batterie dichiarate.

| Step | Misura | Valore/criterio |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Batteria avionica OVONIC 3S a vuoto | Compatibile con 3S; nominale 11,1 V. Non procedere se danneggiata o anomala. |
| 2.2 | Batteria motore HOOVO 4S a vuoto | Compatibile con 4S; nominale 14,8 V. A piena carica una 4S LiPo è tipicamente più alta del nominale: verificare compatibilità ESC/INA219/hardware. |
| 2.3 | Rail logica Teensy | Verificare la tensione realmente prevista dal cablaggio prima di collegare la scheda. |
| 2.4 | Rail servi | Misurare sul connettore servo; deve essere entro specifica dei servi e dell’UBEC installato. |
| 2.5 | Alimentazioni sensori | Misurare VCC di IMU, barometro, PMW3901, GPS, LiDAR, ricevente, LoRa e moduli INA219 e confrontare con datasheet del breakout specifico. |
| 2.6 | Pin relè a riposo | LOW logico dopo setupSegnalazioni; verificare che il driver non attivi il relè involontariamente. |

CORREZIONE — La vecchia procedura riportava 10,5–12,6 V / LiPo 3S sulla linea motore. È incompatibile con config(6).h, che definisce HOOVO 4S 14,8 V e soglia batteria motore bassa 14,0 V.

# 6. Fase 3 — Boot e POST

| Step | Azione | Risultato atteso |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Radio accesa, CH5 Manuale, gas minimo; drone fermo. Alimentare avionica. | Jingle iniziale crescente; messaggio avvio su Serial. |
| 3.2 | Osservare inizializzazione sensori. | Tentativi fino a massimo 3; PMW3901/LiDAR possono essere WARN senza bloccare. |
| 3.3 | Verificare sensori critici. | IMU, BMP390, Pitot, tutti 6 INA219 e GPS devono risultare validi. |
| 3.4 | Durante tara IMU/baro/Pitot non muovere il drone e non soffiare sul Pitot. | Nessuna calibrazione rifiutata; beep/LED coerenti. |
| 3.5 | Fine setup. | Servi a 90°, ESC 1000 µs, jingle finale + tutti LED ~1 s, messaggio SISTEMA PRONTO AL VOLO. |

GPS AL BOOT — Nel firmware corrente il GPS è critico. In un ambiente indoor senza fix il sistema può fallire l’avvio dopo i tentativi previsti. Per il collaudo completo, eseguire il boot in condizioni che permettano un fix valido.

# 7. Fase 4 — Sensori

## 7.1 IMU

| Step | Prova | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Drone fermo e livellato dopo tara | Pitch/roll prossimi allo zero relativo; yaw stabile. |
| 4.2 | Inclinare a destra/sinistra e cabrare/picchiare lentamente | Segni e variazioni coerenti con la convenzione del sistema. |
| 4.3 | Comando CMD:REQ_DIAG:0 | Messaggio SENSORI con IMU=OK. |
| 4.4 | Tentare CALIBRA_IMU muovendo il drone durante la tara | Procedura deve essere rifiutata se escursione roll/pitch supera 1,5°; offset precedenti conservati. |

## 7.2 Barometro e quota

| Step | Prova | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 4.5 | A terra dopo calibrazione | Quota relativa vicina al riferimento di tara. |
| 4.6 | Sollevare il drone di quota nota lentamente | Quota globale/barometrica varia nella direzione corretta. |
| 4.7 | Richiedere CALIBRA_BARO a terra | Calibrazione accettata; in volo normale deve essere rifiutata. |

## 7.3 Pitot

| Step | Prova | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | A fermo, nessun flusso | Airspeed circa zero; Pitot OK. |
| 4.9 | Applicare un flusso d’aria controllato e moderato | Airspeed aumenta; non usare valori pericolosi o flussi che possano danneggiare il sensore. |
| 4.10 | CALIBRA_PITOT a terra senza flusso | Zero plausibile, nessun errore ADC 5/1020. |

## 7.4 LiDAR e flusso ottico

| Step | Prova | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 4.11 | LiDAR verso superficie piana a distanza nota <6 m | Distanza coerente; timeout >500 ms porta B_LIDAR_OK a false. |
| 4.12 | PMW3901 su superficie testurizzata, a bassa quota <4 m; muovere orizzontalmente | Componenti ottiche X/Y reagiscono; a quota oltre il limite il contributo ottico non deve essere considerato valido. |

## 7.5 GPS

| Step | Prova | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 4.13 | All’esterno attendere fix | B_GPS_OK=true; codice qualità 1/2/3 in base a HDOP. |
| 4.14 | Controllare lat/lon/satelliti/rotta | Valori plausibili e non congelati. |
| 4.15 | Interrompere temporaneamente la ricezione GPS in test controllato | Dopo timeout >1,5 s il GPS diventa non affidabile e viene segnalato. |

## 7.6 Temperature e INA219

Verificare che le tre temperature analogiche cambino in modo plausibile e senza salti irrealistici. Il firmware converte direttamente l’ADC; la correttezza assoluta dipende dal sensore realmente collegato.

Verificare sei INA219: bus voltage plausibile 1–30 V e valori coerenti con le misure del multimetro.

Confrontare corrente motore/avionica con uno strumento esterno se disponibile; non assumere che il sensore sia calibrato senza verifica.

# 8. Fase 5 — Radio e servi

| Step | Azione | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Muovere CH1/CH2/CH3 | G_canali_rc[0]/[1]/[2] variano nel range previsto circa 172–1811. |
| 5.2 | CH5 <992 | G_modalita_volo=1 quando non c’è failsafe. |
| 5.3 | A terra portare CH5 ≥992 | Auto da radio non deve essere accettato finché B_drone_in_volo=false. |
| 5.4 | Stick centrati | Comandi pitch/roll ≈0; servi centrati secondo mixer e geometria. |
| 5.5 | Roll positivo/negativo | Superfici esterne reagiscono in modo coerente con il mixer. |
| 5.6 | Pitch positivo/negativo | Superfici interne reagiscono in modo coerente con il mixer. |
| 5.7 | CMD:SERVO_* con valore 90 | Il singolo servo viene comandato; verificare range saturato 45–135°. |
| 5.8 | CMD:SERVO_*_DETACH / ATTACH | Il canale si disattiva/riattiva; eseguire solo senza carichi pericolosi. |

NOTA MECCANICA — La direzione “corretta” di un elevone dipende dal montaggio delle squadrette e dall’orientamento del servo. Il firmware definisce il mixer matematico; la verifica finale deve essere fatta osservando l’effetto aerodinamico reale.

# 9. Fase 6 — Motore senza elica

ELICA RIMOSSA — Verificare fisicamente che l’elica non sia montata prima di collegare la batteria motore.

| Step | Azione | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Teensy acceso, motore non alimentato: verificare segnale ESC pin 10 e 1000 µs iniziali | ESC riceve neutro all’inizializzazione. |
| 6.2 | Collegare batteria motore 4S compatibile con ESC/hardware | Tensione misurata coerente con il pacco; INA219 0x40 legge valore plausibile. |
| 6.3 | In MANUALE aumentare lentamente CH3 | Comando cresce 1000→2000 µs; motore gira regolarmente. |
| 6.4 | Riportare gas al minimo | Comando torna a 1000 µs e motore si arresta secondo l’ESC. |
| 6.5 | CMD:STOP_MOTORE:0 poi tentare gas | Motore resta a 1000 µs; flag kill=1. |
| 6.6 | CMD:RIPRISTINA_MOTORE:0 | Kill viene rimosso; ripetere gas solo se area sicura. |
| 6.7 | Controllare corrente | A riposo e a basso regime deve essere coerente con il sistema; >45 A attiva il flag overcurrent ma non spegne automaticamente il motore. |

# 10. Fase 7 — Safety e guasti

## 10.1 Failsafe radio

| Step | Azione | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Con sistema operativo, spegnere il trasmettitore in test statico | B_failsafe diventa 1 quando la ricevente lo segnala; LED rosso acceso; ramo automatico selezionabile dal controllo. |
| 7.2 | Riaccendere e ristabilire link | Failsafe torna 0; il modo effettivo torna a dipendere da CH5. |

## 10.2 Crash — test sicuro

NON COLPIRE IL DRONE — Non testare la soglia crash picchiando il velivolo sul banco. Il crash è attivo solo dopo B_drone_in_volo=true e richiede un picco >50 m/s² persistente 350 ms più airspeed <5 m/s. Una prova fisica forzata può danneggiare struttura e sensori.

Per testare la logica in modo ripetibile, usare una build di prova/simulazione oppure strumentazione che inietti dati controllati; non modificare la build di volo senza tracciarne la versione.

Se un crash reale è confermato: motore neutro, quattro servi detach, tre LED accesi, buzzer continuo. Lo sblocco avviene portando CH5 in Manuale, dopo verifica fisica.

## 10.3 Servi e degradazione

La diagnostica conta letture di corrente servo fuori 0,5–3200 mA; dopo oltre 20 cicli consecutivi il servo viene marcato guasto.

Per verificare la logica senza danneggiare hardware, preferire la disconnessione controllata del canale di misura o una build di test, non bloccare meccanicamente il servo.

Con almeno un servo guasto tutti e tre i LED restano accesi durante gestisciAllarmi().

## 10.4 Batteria e relè

La protezione avionica scatta sotto 10,5 V se l’INA219 0x45 è valido.

Il firmware porta il relè HIGH e mantiene B_rele_attivato=true; non esiste rientro automatico quando la tensione torna sopra soglia.

Testare prima con alimentatore regolabile e limite di corrente, verificando che l’hardware di failover sia realmente progettato per collegare le due sorgenti senza sovratensioni o ritorni di corrente.

La batteria motore bassa sotto 14,0 V genera warning; non forza l’atterraggio né spegne automaticamente il motore.

# 11. Fase 8 — Telemetria e comandi GCS

| Step | Prova | Atteso |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Monitorare Serial4 a 57600 | Pacchetti che iniziano “$,” e terminano newline; emissione a ogni loop, non ogni 500 ms. |
| 8.2 | Contare i campi CSV | 73 campi totali, indici 0–72, nel firmware corrente. |
| 8.3 | Monitorare messaggi asincroni | Righe “MSG,<testo>” separate dai pacchetti numerici. |
| 8.4 | Inviare CMD:REQ_DIAG:0 | Risposta testuale con stato IMU/BARO/LIDAR/OTTICO/PITOT/GPS/INA219. |
| 8.5 | Inviare comando incompleto senza secondo “:” | Messaggio “Comando non valido”. |
| 8.6 | Inviare comando sconosciuto | Messaggio “Comando sconosciuto o non consentito”. |
| 8.7 | Verificare assenza SET_KP/KI/KD | Devono risultare non consentiti; PID modificabili solo ricompilando config.h. |

# 12. Fase 9 — Test dinamici preliminari

SOLO DOPO LE FASI PRECEDENTI — Queste prove non autorizzano automaticamente il volo. Devono essere svolte in ambiente idoneo, nel rispetto di normativa, spazio aereo e sicurezza del sito.

Verificare che il decollo venga confermato solo dopo superamento contemporaneo di airspeed 9 m/s e quota 5 m mantenuti per 1,5 s.

Verificare la transizione Manuale→Auto solo dopo conferma decollo e con GPS/waypoint validi.

Verificare il ritorno Manuale e il reset PID al cambio di stato.

Verificare a bassa quota il blending quota LiDAR/barometro e ground speed ottico/GPS senza forzare condizioni pericolose.

Le protezioni stallo/overspeed/quota devono essere validate inizialmente in simulazione/HIL o con dati iniettati; non cercare volontariamente uno stallo o un overspeed in un primo volo di collaudo.

# 13. Criteri GO / NO-GO

| GO se... | NO-GO se... |
| --- | --- |
| Boot completa con tutti i sensori critici validi. | Qualsiasi FATAL ERROR o sensore critico KO. |
| Tensioni e correnti misurate sono coerenti con hardware e datasheet. | Tensione fuori specifica, polarità dubbia, surriscaldamento o odore anomalo. |
| Radio/failsafe e comandi servi sono coerenti. | Failsafe non rilevato, canali errati o servo con movimento incoerente. |
| Motore si arma/ferma correttamente senza elica. | Motore non si arresta, vibra fortemente o assorbe corrente anomala. |
| Telemetria e GCS interpretano correttamente i 73 campi. | Parser GCS disallineato o campi incoerenti. |
| Relè/failover verificato con strumentazione e schema elettrico compatibile. | Failover non verificato o possibile collegamento diretto di sorgenti incompatibili. |

# 14. Scheda finale di collaudo

| ✓ | Verifica | Esito |
| --- | --- | --- |
| □ | Fase 0 — versioni firmware/config/pin coerenti | □ OK □ NO |
| □ | Fase 1 — ispezione a sistema spento | □ OK □ NO |
| □ | Fase 2 — alimentazioni statiche e polarità | □ OK □ NO |
| □ | Fase 3 — boot/POST e sensori critici | □ OK □ NO |
| □ | Fase 4 — IMU/barometro/Pitot/GPS/LiDAR/ottico/INA219 | □ OK □ NO |
| □ | Fase 5 — S.BUS, modalità e servi | □ OK □ NO |
| □ | Fase 6 — motore SENZA ELICA e kill switch | □ OK □ NO |
| □ | Fase 7 — failsafe, servo safety, batteria/relè | □ OK □ NO |
| □ | Fase 8 — telemetria 73 campi e comandi GCS | □ OK □ NO |
| □ | Fase 9 — test dinamici preliminari/simulazione | □ OK □ NO |

Note / anomalie riscontrate:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Operatore: __________________________    Data: ____ / ____ / ______

Versione firmware: main(10).ino    Config: config(6).h    Pin: pin(3).h

ESITO — Il velivolo è da considerarsi pronto al successivo livello di prova solo se tutte le voci applicabili sono OK e ogni anomalia è stata chiusa e documentata.