MANUALE OPERATIVO DEL DRONE

Guida all'utilizzo, al radiocomando e alle modalità di volo

Velivolo ad ala fissa (flying wing) — Flight Controller Teensy 4.1

Documento operativo per il pilota — non sostituisce la documentazione tecnica del firmware

Fonti: main.pdf (documentazione tecnica) · main.ino (firmware installato)

# 1. Introduzione

Questo drone è un velivolo ad ala fissa (flying wing), cioè senza fusoliera e coda separate: le superfici mobili sono integrate nell'ala. Il volo — sia manuale che autonomo — è gestito da una scheda Teensy, un piccolo computer di bordo che legge i sensori, calcola le correzioni e comanda motore e servocomandi decine di volte al secondo.

Il sistema ha tre modalità operative:

- MANUALE — il pilota comanda direttamente gas, rollio e beccheggio con il radiocomando.

- AUTO GPS — il drone naviga da solo verso un punto GPS impostato, usando i controllori automatici (PID).

- FAILSAFE — attivata automaticamente se si perde il segnale radio; il drone torna a navigare verso un punto di sicurezza senza intervento del pilota.

La differenza fondamentale tra manuale e automatico: in MANUALE il pilota è responsabile in tempo reale dell'assetto e della traiettoria; in AUTO GPS e FAILSAFE è il firmware a calcolare e applicare le correzioni, mentre il pilota supervisiona.

Nota tecnica Questo manuale descrive solo ciò che è stato verificato nel firmware realmente installato (main.ino) e nella documentazione tecnica (main.pdf). Non introduce funzioni non implementate.

# 2. Radiocomando

Il ricevitore usa il protocollo S.BUS (ricevente FrSky) collegato alla porta seriale dedicata del Teensy. I comandi vengono letti dai canali seguenti:

| Comando | Canale | Indice firmware | Effetto |
| --- | --- | --- | --- |
| Stick gas | Canale 3 | canaliRC[2] | Comanda il gas al motore (solo in Manuale) |
| Stick rollio | Canale 1 | canaliRC[0] | Comanda l'inclinazione laterale (solo in Manuale) |
| Stick beccheggio | Canale 2 | canaliRC[1] | Comanda il muso su/giù (solo in Manuale) |
| Selettore modalità | Canale 5 | canaliRC[4] | Sceglie tra Manuale e Auto GPS |

Il firmware utilizza il canale 5 per selezionare la modalità; la corrispondenza con l'interruttore fisico del trasmettitore dipende da come è configurata la radio. Non è specificato nel firmware o nella documentazione quale switch fisico corrisponda: verificare la propria configurazione radio prima del volo.

Il range grezzo dei canali S.BUS va da 172 a 1811. La soglia di commutazione del canale 5 è 992: sotto 992 il sistema seleziona Manuale, sopra o uguale a 992 tenta di selezionare Auto GPS (con condizioni aggiuntive, vedi §4).

Il firmware non definisce altri canali oltre a questi quattro (gas, rollio, beccheggio, selettore modalità); nessun ulteriore interruttore RC risulta collegato a funzioni di volo nel codice analizzato.

# 3. Modalità manuale

## Come entrare in Manuale

- Portare il selettore sul canale 5 sotto la soglia S.BUS di 992 (posizione bassa dell'interruttore).

- Non deve essere attivo il failsafe (segnale radio presente).

- Il drone non deve trovarsi in stato di blocco post-schianto (schiantoBloccato).

Se tutte queste condizioni sono vere, il firmware imposta global_modalitaVolo = 1 e i comandi dello stick vengono trasmessi direttamente agli attuatori. Al momento della transizione, il sistema stampa una volta il messaggio "Volo: MANUALE" sulla porta seriale di debug e azzera gli accumulatori dei controllori PID (vedi §10).

In modalità Manuale il pilota comanda direttamente gas, rollio e beccheggio tramite il radiocomando: non ci sono correzioni automatiche di assetto sovrapposte agli input del pilota.

## Range e comportamento

| Comando | Range in uscita | Note |
| --- | --- | --- |
| Gas | 1000 µs – 2000 µs (PWM ESC) | 1000 µs = motore fermo/idle (GAS_NEUTRO); 2000 µs = pieno regime |
| Rollio | da −35° a +35° | Zero = stick centrato |
| Beccheggio | da +20° a −20° (invertito) | Stick tutto tirato (valore S.BUS minimo) = +20° (muso su); stick spinto = −20° |

L'inversione del beccheggio riflette la convenzione standard "Mode 2": stick tirato verso il pilota = cabrata. Il firmware non consente di configurare inversioni diverse; questa mappatura è fissa nel codice.

Non è presente alcun mixing aggiuntivo tra gas/rollio/beccheggio in modalità Manuale: i tre valori vengono passati direttamente al mixer delle quattro superfici (§9 e §14 della documentazione tecnica), che li traduce in angoli fisici dei servi.

# 4. Modalità Auto GPS

Per passare in Auto GPS non basta portare il selettore del canale 5 sopra la soglia 992: il firmware richiede anche che il drone sia già rilevato come 'in volo' (droneInVolo = true) e che non sia stato rilevato uno schianto.

| Condizione | Verificata da |
| --- | --- |
| Canale 5 ≥ 992 (soglia S.BUS) | Posizione del selettore sul trasmettitore |
| Drone in volo (droneInVolo) | Velocità > 5,0 m/s e altitudine > 5,0 m mantenute per almeno 1,5 s (§11) |
| Nessuno schianto rilevato | statoSchiantoRilevato = false |

⚠ Attenzione Se il selettore viene portato in Auto GPS mentre il drone è ancora a terra o non ha ancora confermato il decollo, il passaggio NON viene accettato: il firmware mantiene la modalità precedente finché tutte le condizioni non sono soddisfatte.

Una volta accettato il passaggio, il pilota non comanda più direttamente le superfici: il firmware calcola in autonomia beccheggio, rollio e gas tramite quattro controllori PID in cascata, usando i dati di IMU, barometro/LIDAR, GPS, Pitot e flusso ottico per stimare assetto, quota e velocità (vedi §12 della documentazione tecnica).

Il pilota mantiene comunque il controllo di modalità (può tornare in Manuale spostando il canale 5) e può inviare da terra un nuovo waypoint o una nuova quota target (§15).

Alla transizione da Manuale ad Auto (o viceversa) tutti gli accumulatori integrali/derivativi dei PID vengono azzerati, per evitare manovre brusche dovute a valori residui della modalità precedente (§10).

# 5. Failsafe — Cosa succede se perdo il segnale radio?

- Il ricevitore S.BUS stesso rileva l'assenza di segnale valido dal trasmettitore per un periodo prolungato e alza il flag failsafe.

- Il firmware forza immediatamente lo stato di volo a FAILSAFE, indipendentemente dalla posizione del canale 5.

- Il pilota perde il controllo diretto: gas, rollio e beccheggio non rispondono più agli stick.

- I controllori PID prendono il comando e guidano il drone verso il waypoint impostato (TARGET_LAT / TARGET_LON) a una quota di sicurezza di 40 m, con la stessa logica usata in Auto GPS.

- Quando il segnale radio ritorna, il failsafe si disattiva e il drone torna automaticamente alla modalità indicata dal canale 5 in quel momento (Manuale o Auto), senza bisogno di alcuna azione del pilota.

⚠ Priorità del failsafe Il failsafe ha sempre priorità assoluta sulla selezione manuale della modalità: anche se il canale 5 è in posizione Manuale, con il segnale radio perso il drone resta comunque sotto controllo automatico PID finché il segnale non viene ripristinato.

Nota tecnica La variabile interna che memorizza la scelta del pilota (Manuale/Auto) non viene alterata durante il failsafe: per questo, al ripristino del segnale, il sistema torna esattamente allo stato che era selezionato sul radiocomando.

# 6. Procedura di accensione e pre-flight

## Checklist — prima di alimentare il drone

- Batteria installata e collegata correttamente

- Elica e sistema propulsivo in condizioni di sicurezza (area libera, nessuno davanti/dietro l'elica)

- Radiocomando acceso e collegato

- Stick del gas in posizione minima

- Selettore modalità in posizione Manuale (canale 5 sotto la soglia)

- Superfici di controllo libere di muoversi, senza ostacoli meccanici

- Collegamenti elettrici e connettori verificati visivamente

## Dopo l'accensione — sequenza automatica

Alla connessione dell'alimentazione, il firmware emette tre bip di avvio e forza tutte le uscite verso gli attuatori a livello basso (sicurezza passiva), poi avvia l'inizializzazione dei moduli, ripetuta fino a 3 volte se qualche sensore non risponde:

| Ordine | Sensore/Modulo | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Flusso ottico PMW3901 | Verifica comunicazione SPI. Non bloccante se manca. |
| 2 | LIDAR TF-Luna | Ricerca frame valido per 3 s. Sensore opzionale: se assente, il sistema prosegue senza. |
| 3 | IMU BNO055 | Calibrazione giroscopio + acquisizione tara (drone fermo, nessun LED dedicato, solo puntini su seriale). |
| 4 | Barometro BMP390 | Tara altimetrica su 20 campioni, LED blu lampeggiante durante l'acquisizione. |
| 5 | Pitot | Azzeramento su 100 campioni, LED verde lampeggiante durante l'acquisizione. |
| 6 | 6× INA219 (corrente/tensione) | Verifica comunicazione I2C con tutti i moduli di monitoraggio energetico. |

Durante la calibrazione il drone deve restare completamente fermo e in posizione orizzontale: IMU, barometro e Pitot acquisiscono in questa fase i loro valori di riferimento (offset/zero) e un movimento durante la tara ne comprometterebbe la precisione per l'intero volo.

Se IMU, barometro o Pitot non completano correttamente la calibrazione dopo 3 tentativi, il sistema si blocca in un loop infinito e non consegna mai il controllo al volo (vedi §7 per la segnalazione). Se invece è il monitoraggio di corrente/tensione (INA219) a non rispondere, il firmware — dopo i 3 tentativi — prosegue comunque l'avvio: questa condizione non è bloccante nel codice attuale.

⚠ Attenzione — monitoraggio energetico Se i sensori INA219 non vengono inizializzati correttamente, il sistema può comunque avviarsi e volare, ma senza il monitoraggio di corrente/tensione su batteria e servomotori. Verificare sempre sulla stampa seriale di avvio che tutti i moduli INA219 risultino OK prima di considerare il drone pronto al volo.

Al termine di un'inizializzazione riuscita, i quattro servomotori vengono agganciati e portati in posizione neutra (90°), il motore viene inizializzato al minimo (1000 µs), viene riprodotto un jingle a tre toni ascendenti e tutti e tre i LED si accendono insieme per un secondo prima di spegnersi: questo è il segnale che il sistema è pronto al volo.

# 7. LED e buzzer

| Segnale | Significato | Cosa deve fare il pilota |
| --- | --- | --- |
| LED verde acceso 300 ms + bip | Inizializzazione di un sensore completata con successo (IMU, barometro, Pitot, INA219) | Nessuna azione, proseguire con la checklist |
| LED rosso, 3 lampeggi + bip | Errore in un sensore durante un tentativo di inizializzazione (non ancora critico) | Attendere il nuovo tentativo automatico (fino a 3 totali) |
| LED blu lampeggiante (durante l'avvio) | Calibrazione del barometro in corso | Mantenere il drone fermo e orizzontale |
| LED verde lampeggiante (durante l'avvio) | Calibrazione del Pitot in corso | Mantenere il drone fermo, nessun flusso d'aria sul tubo Pitot |
| LED rosso fisso + buzzer a 2000 Hz | Errore critico: IMU, barometro o Pitot non calibrati dopo 3 tentativi. Il sistema NON entra in volo. | NON tentare il volo. Spegnere, controllare i collegamenti hardware e riavviare. |
| Jingle 3 toni + tutti i LED per 1 s | Inizializzazione completata, sistema pronto al volo | Verificare ad occhio che tutti i LED si siano accesi, poi procedere |
| Tutti e 3 i LED accesi fissi (in volo) | Guasto di corrente persistente su un servomotore, OPPURE schianto rilevato (vedi nota sotto) | Vedi tabella troubleshooting §17: distinguere in base al buzzer |
| Buzzer continuo a 2000 Hz (in volo) | Schianto rilevato: motore inibito, servi scollegati | Non riavviare i motori. Recuperare fisicamente il drone (il buzzer funge da beacon). |
| LED rosso acceso (in volo, non fisso) | Batteria motore scarica oppure failsafe attivo | Rientrare o attivare le procedure previste per batteria scarica/perdita segnale |
| LED verde acceso (in volo) | Fix GPS valido | Nessuna azione richiesta |
| LED blu acceso (in volo) | Modalità Auto GPS attiva (PID in comando) | Nessuna azione richiesta |

⚠ Ambiguità nella segnalazione "Tutti e 3 i LED accesi fissi" viene usato dal firmware sia per un guasto critico ai servomotori sia per uno schianto rilevato. L'unico modo per distinguerli dai soli LED è il buzzer: in caso di schianto suona un tono continuo a 2000 Hz, in caso di guasto servi il buzzer resta silenzioso. In assenza di telemetria, verificare sempre anche lo stato fisico del drone.

# 8. Calibrazioni

## IMU (BNO055)

- Cosa deve fare il pilota: lasciare il drone completamente fermo, in posizione orizzontale, per tutta la durata della calibrazione.

- Cosa fa il sistema: stabilizza il clock del sensore, attende la convergenza del giroscopio, poi acquisisce 200 campioni per calcolare l'offset (bias) di rollio, beccheggio e imbardata.

- Segnalazione: nessun LED dedicato durante l'acquisizione — solo una sequenza di puntini sulla porta seriale di debug.

- Fine procedura: un bip di conferma (segnalaOK) se riuscita, oppure la segnalazione di errore se il sensore non risponde.

## Barometro (BMP390)

- Cosa deve fare il pilota: mantenere il drone fermo; evitare correnti d'aria dirette sul velivolo (ventilatori, folate improvvise).

- Perché deve essere fermo: il sistema misura la pressione atmosferica di riferimento (tara) su una media di 20 campioni; qualsiasi variazione durante la misura sposta lo zero di quota per tutto il volo.

- Segnalazione: LED blu (PIN_LED_BLU_PID) lampeggiante durante l'acquisizione.

## Pitot (velocità dell'aria)

- Cosa deve fare il pilota: assicurarsi che non ci sia flusso d'aria sul tubo Pitot durante la calibrazione (niente vento, niente soffi, niente elica in moto).

- Perché: il sistema misura lo zero strumentale su 100 campioni con velivolo fermo; un flusso d'aria presente durante lo zero introduce un errore sistematico sulla velocità stimata in volo.

- Segnalazione: LED verde (PIN_LED_VERDE_GPS) lampeggiante durante l'acquisizione.

# 9. Comandi degli stick (in Manuale)

## Gas

- Stick: canale 3 (gas).

- Minimo: stick tutto in basso → 1000 µs (motore fermo/idle).

- Massimo: stick tutto in alto → 2000 µs (pieno regime).

- Comportamento in Manuale: comando diretto e lineare, nessuna protezione oltre al limite termico del motore (§ sotto), che può comunque ridurre il gas massimo disponibile se il motore è troppo caldo.

## Rollio

- Stick: canale 1.

- Direzione: stick centrato = 0° (ali livellate).

- Effetto: inclina l'ala a destra o sinistra.

- Limite massimo: ±35°.

## Beccheggio

- Stick: canale 2.

- Movimento: la mappatura è invertita rispetto a gas e rollio, secondo la convenzione standard "Mode 2".

- Effetto: stick tirato verso il pilota (valore S.BUS minimo) → muso su (+20°); stick spinto in avanti (valore S.BUS massimo) → muso giù (−20°).

- Limite massimo: ±20°.

Nota tecnica Il firmware non specifica quale layout fisico dello stick (Mode 1/Mode 2) è impostato sul trasmettitore: la mappatura sopra descritta è quella con cui il firmware interpreta i valori S.BUS in ingresso, indipendentemente da come è configurata la radio. Verificare che la propria radio invii i canali nell'ordine atteso (Roll=1, Pitch=2, Gas=3, Selettore=5).

# 10. Cosa succede quando cambio modalità

| Transizione | Cosa fa il firmware |
| --- | --- |
| Manuale → Auto GPS | Se accettata (§4): i PID prendono il comando; tutti gli accumulatori PID vengono azzerati per evitare manovre brusche. |
| Auto GPS → Manuale | Il pilota riprende il comando diretto degli stick; PID azzerati. |
| Radio → Failsafe | Il controllo passa immediatamente ai PID verso il waypoint di sicurezza, a prescindere dalla posizione del canale 5; PID azzerati. |
| Failsafe → Radio ripristinata | Il drone torna automaticamente alla modalità indicata in quel momento dal canale 5, senza intervento del pilota; PID azzerati. |

L'azzeramento dei PID a ogni cambio di modalità è confermato nel firmware (funzione principale del loop): evita che un valore accumulato nella modalità precedente causi una correzione improvvisa e violenta all'ingresso della nuova modalità.

# 11. Decollo

Il firmware non considera il drone "in volo" al semplice superamento istantaneo di una soglia di velocità o quota: richiede che entrambe le condizioni restino vere insieme per un tempo minimo continuativo.

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Soglia di velocità | 5,0 m/s |
| Soglia di altitudine | 5,0 m |
| Tempo di conferma richiesto | 1,5 secondi continuativi |

Il sistema non considera immediatamente il drone in volo appena supera una soglia: deve mantenere contemporaneamente le condizioni richieste per il tempo previsto. Se anche una sola delle due condizioni scende sotto soglia prima che i 1,5 secondi siano trascorsi, il conteggio si azzera e riparte da capo.

Solo dopo la conferma del decollo (droneInVolo = true) il firmware abilita: il passaggio in Auto GPS (§4) e il rilevamento schianti (§12).

Nota tecnica Il firmware non implementa una funzione di atterraggio automatico dedicata (la funzione atterraggio() esiste nel codice ma è vuota e non viene mai richiamata). L'atterraggio va gestito manualmente dal pilota, oppure lasciando che il drone raggiunga la quota di sicurezza impostata in Auto GPS/Failsafe e riprendendo poi il comando manuale.

# 12. Schianto / Crash

Il rilevamento schianti è attivo solo dopo che il decollo è stato confermato (droneInVolo = true) — questo evita falsi allarmi durante il trasporto a mano o l'armamento a terra.

## Come viene rilevato

- L'IMU misura l'accelerazione lineare totale (senza gravità) a ogni ciclo.

- Se supera la soglia di 50 m/s² (circa 5,1 g) per 3 letture consecutive, l'evento viene dichiarato "schianto".

- Un singolo picco isolato non basta a far scattare l'allarme: serve una sollecitazione sostenuta per almeno 3 cicli consecutivi.

## Cosa succede immediatamente

- Motore: portato e mantenuto a 1000 µs (idle) — inibizione permanente della spinta finché non arriva lo sblocco.

- Servi: tutti e quattro scollegati elettricamente (detach) — nessuna tenuta meccanica sulle superfici.

- LED: Rosso, Verde e Blu si accendono tutti insieme.

- Buzzer: tono continuo a 2000 Hz, utile come segnalatore acustico per il recupero fisico del drone.

- Il sistema continua a forzare il motore a 1000 µs a ogni ciclo successivo, impedendo un riavvio accidentale della propulsione.

⚠ Sicurezza Dopo uno schianto il drone rimane in questo stato di blocco (schiantoBloccato) finché il pilota non esegue esplicitamente la procedura di sblocco descritta al §13. Non esiste alcun ripristino automatico o temporizzato.

# 13. Sblocco dopo schianto

Lo sblocco è possibile ed è previsto dal firmware, ma richiede un'azione esplicita del pilota via radio: non avviene mai automaticamente.

- Portare il selettore del canale 5 in posizione Manuale (sotto la soglia 992).

- Il firmware, alla ricezione del primo frame S.BUS valido con il canale 5 in questa posizione, riconosce l'azione come sblocco intenzionale.

Alla conferma dello sblocco il sistema esegue automaticamente:

- Azzeramento dei flag di schianto e di blocco (statoSchiantoRilevato, schiantoBloccato).

- Azzeramento dello stato "drone in volo" (droneInVolo) — il decollo dovrà essere riconfermato da capo.

- I quattro servomotori vengono ricollegati (attach) e riportati in posizione neutra (90°).

- Il buzzer di allarme viene silenziato.

- Viene riprodotta una sequenza di conferma a due toni (1000 Hz, poi 1500 Hz).

- Viene stampato sulla seriale il messaggio: "SBLOCCO EMERGENZA ESEGUITO DA RADIO — Servi riarmati e centrati".

⚠ AVVERTENZA IMPORTANTE Lo sblocco dopo uno schianto deve essere eseguito ESCLUSIVAMENTE dopo avere verificato fisicamente l'integrità del drone e del sistema propulsivo. Il firmware non esegue alcun controllo automatico sullo stato meccanico del velivolo prima di riabilitare motore e servi: la responsabilità di questa verifica è interamente del pilota.

# 14. GPS e volo automatico

La navigazione automatica (Auto GPS e Failsafe) è guidata da un singolo waypoint alla volta, definito da tre parametri, modificabili da terra (§15):

| Parametro | Comando da terra | Range ammesso | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Latitudine target | SET_LATITUDE | da −90,0° a +90,0° | Default di fabbrica nel firmware: 41.902782 |
| Longitudine target | SET_LONGITUDE | da −180,0° a +180,0° | Default di fabbrica nel firmware: 12.496366 |
| Quota target | SET_ALTITUDE | da 0,0 m a 500,0 m | Usata sia in Auto GPS sia in Failsafe (stesso valore condiviso) |

Il firmware calcola in autonomia distanza e rotta verso il waypoint (formula dell'Haversine) e genera un angolo di rollio bersaglio con l'algoritmo di guida non lineare L1, che poi alimenta i controllori PID di rollio, beccheggio, altitudine e velocità.

Cosa decide automaticamente il firmware: rotta verso il target, correzioni di assetto, velocità (crociera a 60 km/h oltre 150 m dal target, avvicinamento a 45 km/h entro 150 m), quota rispetto ai limiti operativi (120 m massimo, 10 m minimo).

Cosa resta sotto responsabilità del pilota: impostare un waypoint sicuro e raggiungibile prima del volo, monitorare la missione via telemetria, essere pronto a riprendere il comando manuale in ogni momento, gestire l'atterraggio (non automatizzato, vedi §11).

Nota tecnica La quota target (ALTITUDINE_TARGET) è condivisa tra Auto GPS e Failsafe: modificarla da terra con SET_ALTITUDE cambia anche la quota a cui il drone punterà in caso di perdita del segnale radio.

# 15. Comandi da terra

Il collegamento di comando è bidirezionale e può arrivare da due sorgenti, lette a ogni ciclo: il modem LoRa (stesso canale della telemetria) oppure la porta USB di debug. Ogni comando deve avere il formato CMD:CAMPO:VALORE e terminare con un a-capo (newline).

Nota tecnica Ogni messaggio che termina con newline genera un breve bip di conferma (segnalaOK), anche se il campo non corrisponde a nessun comando riconosciuto: il bip conferma solo che il messaggio è stato ricevuto e processato dal parser, non che l'azione richiesta sia stata eseguita con successo.

## Comandi normali

| Comando | Funzione | Quando usarlo | Attenzione |
| --- | --- | --- | --- |
| MODO:1 / MODO:2 | Forza la modalità di volo (1=Manuale, 2=Auto GPS) | Cambio modalità da terra | Ignorato se failsafe attivo |
| GAS:<µs> | Impone il gas in microsecondi | Test a banco in Manuale | Applicato solo se già in Manuale; range 1000–2000 µs |
| SET_LATITUDE:<val> | Aggiorna la latitudine del waypoint | Prima o durante la missione | Range −90/+90 |
| SET_LONGITUDE:<val> | Aggiorna la longitudine del waypoint | Prima o durante la missione | Range −180/+180 |
| SET_ALTITUDE:<val> | Aggiorna la quota target | Prima o durante la missione | Range 0–500 m; condivisa con failsafe |

## Comandi di test / diagnostica / sicurezza

⚠ Uso riservato a scenari controllati I comandi seguenti disattivano protezioni attive del sistema. Non sono destinati all'uso normale in volo: vanno impiegati solo in test a banco o diagnostica a terra, con piena consapevolezza dei rischi.

| Comando | Funzione | Cosa disattiva |
| --- | --- | --- |
| SERVO_ISX / IDX / ESX / EDX : <angolo> | Impone la posizione diretta a un singolo servo (45°–135°) | — |
| SERVO_..._ATTACH / _DETACH | Collega/scollega manualmente un servo dal proprio pin PWM | — |
| RELE_ON / RELE_OFF | Forza manualmente il relè di ridondanza alimentazione | — |
| SICUREZZA_SCHIANTO_OFF | Disattiva il rilevamento schianti | Nessun blocco motore/servi in caso di impatto |
| SICUREZZA_ALIMENTAZIONE_OFF | Disattiva il monitoraggio batteria | Nessun allarme batteria scarica, nessun failover automatico del relè |
| SICUREZZA_SERVI_OFF | Disattiva la diagnostica di corrente dei servi | Nessun isolamento automatico di un servo guasto |
| SICUREZZA_TEMP_OFF | Disattiva il limitatore termico del gas | Nessuna saturazione del gas anche a motore surriscaldato |

# 16. Cosa non fare — MAI FARE

- Mai avviare il sistema o tentare il volo se il POST (auto-test di accensione) non si è concluso correttamente.

- Mai muovere o disturbare il drone durante le fasi di calibrazione (IMU, barometro, Pitot): compromette gli zero/offset per tutto il volo.

- Mai ignorare un errore critico (LED rosso fisso + buzzer): il firmware stesso impedisce il volo in questo stato, non forzare l'avvio.

- Mai disattivare le protezioni di sicurezza (comandi SICUREZZA_*_OFF) durante il volo operativo, se non per motivi tecnici documentati e in scenario controllato.

- Mai utilizzare comandi da terra non documentati in questo manuale o nella documentazione tecnica.

- Mai eseguire lo sblocco dopo uno schianto senza aver prima verificato fisicamente l'integrità del drone (§13).

- Mai considerare l'atterraggio come automatico: non esiste una funzione di atterraggio automatico implementata nel firmware attuale.

# 17. Troubleshooting

| Problema | Possibile causa | Cosa fare |
| --- | --- | --- |
| LED rosso fisso in fase di avvio | IMU, barometro o Pitot non calibrati dopo 3 tentativi | Non tentare il volo. Spegnere, controllare i collegamenti I2C/analogici e riavviare. |
| Nessun comando ai servi | Servo scollegato per guasto di corrente (diagnostica servi) o load-shedding per batteria Teensy scarica | Verificare la telemetria per lo stato di salute dei servi; controllare la batteria di logica |
| Non entra in Auto GPS | Decollo non ancora confermato (droneInVolo=false), oppure schianto rilevato, oppure failsafe attivo | Verificare velocità/quota sostenute per 1,5 s; verificare stato schianto; verificare segnale radio |
| Failsafe attivo inatteso | Perdita del segnale S.BUS dal trasmettitore | Controllare portata radio, antenna, batteria del trasmettitore |
| Buzzer continuo a 2000 Hz in volo | Schianto rilevato: motore inibito, servi scollegati | Non riarmare finché non si verifica l'integrità fisica del drone; poi eseguire lo sblocco (§13) |
| LIDAR non disponibile | Sensore assente o non risponde entro 3 secondi in avvio | Non bloccante: il sistema userà solo il barometro per la quota. Verificare cablaggio se la precisione a bassa quota è necessaria |
| Calibrazione fallita (barometro/Pitot) | Movimento o flusso d'aria durante la tara, oppure lettura fuori scala | Ripetere l'accensione mantenendo il drone fermo e senza vento sul Pitot |
| Drone bloccato dopo un crash | schiantoBloccato attivo, in attesa di sblocco esplicito | Verificare integrità fisica, poi portare il canale 5 in Manuale per sbloccare (§13) |
| Tutti i LED accesi fissi, buzzer silenzioso | Guasto di corrente persistente su un servomotore (non uno schianto) | Verificare telemetria salute servi; NON confondere con lo schianto (che ha anche buzzer attivo) |
| Gas limitato anche a fondo corsa | Limitatore termico del gas attivo per motore surriscaldato (≥70°C) | Ridurre il regime, far raffreddare il motore, verificare ventilazione |

# 18. Checklist operativa finale (stampabile)

### PRE-VOLO

- ☐ Batteria carica e installata correttamente

- ☐ Elica e sistema propulsivo in sicurezza

- ☐ Radiocomando acceso, stick gas al minimo, canale 5 in Manuale

- ☐ Superfici di controllo libere e senza ostacoli

### ACCENSIONE

- ☐ Drone fermo e orizzontale durante tutta la sequenza di boot

- ☐ Nessun LED rosso fisso / nessun tono continuo a 2000 Hz

- ☐ Tutti i sensori OK confermati sulla seriale (IMU, baro, Pitot, INA219 ×6)

- ☐ Jingle finale e lampo dei 3 LED osservato

### PRIMA DEL DECOLLO

- ☐ Waypoint e quota target verificati (default o aggiornati via CMD)

- ☐ Telemetria LoRa attiva e ricevuta a terra

- ☐ Fix GPS valido (LED verde acceso) se prevista navigazione automatica

### DECOLLO

- ☐ Decollo in Manuale

- ☐ Attendere conferma "drone in volo" (velocità e quota sostenute per 1,5 s) prima di tentare l'Auto GPS

### VOLO MANUALE

- ☐ Canale 5 sotto soglia 992

- ☐ Verificare risposta corretta di gas, rollio, beccheggio

### PASSAGGIO AUTO GPS

- ☐ Drone confermato in volo, nessuno schianto rilevato

- ☐ Portare canale 5 sopra soglia 992

- ☐ Verificare LED blu acceso (conferma Auto attivo)

### PERDITA SEGNALE

- ☐ Non farsi prendere dal panico: il drone naviga in automatico verso il waypoint di sicurezza

- ☐ Ripristinare il segnale radio appena possibile

- ☐ Verificare il ritorno alla modalità impostata sul canale 5

### ATTERRAGGIO

- ☐ Riportare il canale 5 in Manuale in tempo utile (nessun atterraggio automatico disponibile)

- ☐ Gestire manualmente l'avvicinamento finale

### POST-VOLO

- ☐ Stick gas al minimo, motore spento

- ☐ Verificare eventuali segnalazioni di schianto o guasto servi residue

- ☐ Spegnere il radiocomando dopo il drone

# Verifica documentale

Sezione interna di tracciabilità: riepiloga le fonti usate e le eventuali discrepanze tra main.pdf e main.ino. In caso di conflitto, questo manuale ha seguito il comportamento realmente implementato nel codice.

## Informazioni ricavate principalmente dal PDF

- Descrizione discorsiva dell'architettura generale, dei sensori e del loro principio di funzionamento.

- Tabelle di sintesi su costanti operative (già presenti anche nel codice, usate per la verifica incrociata).

## Informazioni ricavate principalmente dal codice (main.ino)

- Logica esatta di arbitraggio tra Manuale/Auto/Failsafe nel loop principale.

- Condizioni esatte di sblocco post-schianto e di conferma decollo.

- Elenco e comportamento reale dei comandi da terra (elaboraComando).

- Sequenza LED/buzzer effettivamente generata da segnalaOK(), segnalaErrore(), segnalaCalibrazione().

## Discrepanze PDF ↔ codice individuate

| Punto | Cosa dice il PDF | Cosa fa il codice | Comportamento adottato nel manuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Conferma sonora flusso ottico | Suggerisce un bip di conferma (segnalaOK) anche per l'inizializzazione riuscita del sensore di flusso ottico | Il codice chiama segnalaErrore() solo in caso di fallimento; in caso di successo NON viene emesso alcun segnale acustico dedicato, solo un messaggio sulla seriale | Il manuale non elenca un bip di conferma per il flusso ottico |
| Buzzer errore critico | Descritto come "tono continuo" a 2000 Hz | Il codice riproduce un tono di 300 ms ogni 400 ms in un ciclo infinito (pulsazione rapida, non un singolo tono ininterrotto) | Il manuale descrive il suono come "buzzer a 2000 Hz" senza specificare se continuo o pulsato, per restare fedele a entrambe le fonti |
| Blocco critico di avvio | Non specifica esplicitamente se i sensori INA219 (Voltaggio) siano inclusi nel blocco critico | Il blocco critico (loop infinito) scatta solo se IMU, barometro o Pitot falliscono; un fallimento dei soli INA219 non impedisce l'avvio dopo 3 tentativi | Aggiunta un'avvertenza esplicita su questo punto (§6), assente come tale nel PDF |
| Funzione di atterraggio | Non descrive una funzione di atterraggio dedicata | Nel codice esiste una funzione atterraggio() vuota, mai richiamata: nessuna logica di atterraggio automatico implementata | Aggiunta nota esplicita (§11 e §16) sull'assenza di atterraggio automatico |

## Informazioni che non è stato possibile determinare

- Corrispondenza tra il canale 5 e lo specifico interruttore fisico del trasmettitore: dipende dalla configurazione della radio, non dal firmware.

- Layout Mode 1/Mode 2 effettivamente impostato sul trasmettitore fisico in uso: il firmware definisce solo l'interpretazione dei valori S.BUS in ingresso, non la configurazione della radio.

- Comportamento della quarta combinazione del mixer (guasto totale su entrambe le coppie di servi): il codice esce dalla funzione senza generare alcun messaggio diagnostico, comportamento segnalato nella documentazione tecnica come miglioramento futuro possibile.

Nessuna funzione, comando, interruttore o comportamento è stato inventato o ipotizzato oltre a quanto direttamente verificabile in main.ino e main.pdf.